# MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS – ŪK DAĻA

# IEKŠĒJIE TĪKLI

| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji | Mērvie-nība | #### Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aukstais ūdensvads |  |  |  |
| 1 | Noslēgarmatūra- lodveida ventilis Dn15, Pn-16 | gb. | 5 |  |
| 2 | Noslēgarmatūra- lodveida ventilis Dn20, Pn-16 | gb. | 2 |  |
| 3 | Noslēgarmatūra- lodveida ventilis Dn25, Pn-16 | gb. | 5 |  |
| 4 | Noslēgarmatūra- aizbīdnis Dn50, Pn-16 | gb. | 1 |  |
| 5 | Pretvārsts Dn25, Pn-16 | gb. | 1 |  |
| 6 | Aizbīdnis Dn50 ar elektropievadu un vadības bloku | Kompl. | 2 |  |
| 7 | Tukšošanas krāns Dn15 | gb. | 1 |  |
| 8 | Laistīšanas krāns Dn20 ar lokano šļūteni L=30m, sienas nišā ar durtiņām | Kompl. | 2 |  |
| 9 | Hermetizēts ūdensvada ievads Dn50/160 | vieta | 1 |  |
| 10 | Savienojuma veidgabals PE- metāls De63/Dn50 | gb. | 1 |  |
| 11 | Pievienojums esošam ūdensvada izvadam D25 | vieta | 1 |  |
| 12 | Horizontālais ūdens mērītājs Dn 25 ar taisnajiem cauruļu posmiem Dn25 pirms un pēc mērītāja saskaņā ar ražotāja prasībām, pārejām Dn50x25, gružu filtru un manometru 0...6bar, metāla balsti mezglam | Kompl. | 1 |  |
| 13 | Cinkota tērauda vai nerūsējoša tērauda iekšējā ūdensvada caurules PN10 Dn15 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju no čaulām λ0=0,035...0,038 W/mK, tilpummasa 100-140 kg/m3, b=20 /vai saskaņā ar firmas rekomendācijām/, piem., f. ‘’Paroc’’ akmens vates čaulas vai tml. ar pretkondensāta izolāciju | m | 13 | Zemgrīdas kanālā |
| 14 | Cinkota tērauda vai nerūsējoša tērauda iekšējā ūdensvada caurules PN10 Dn15 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, bez izolācijas |  | 7 | Pievadi |
| 15 | Cinkota tērauda vai nerūsējoša tērauda iekšējā ūdensvada caurules PN10 Dn20 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju | m | 6 |  |
| 16 | Cinkota tērauda vai nerūsējoša tērauda iekšējā ūdensvada caurules PN10 Dn25 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju | m | 13 |  |
| 17 | Cinkota tērauda vai nerūsējoša tērauda iekšējā ūdensvada caurules PN10 Dn50 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju ar PVC pārklājumu | m | 23 | Atklāti gar sienu |
| 18 | Cinkota tērauda vai nerūsējoša tērauda iekšējā ūdensvada caurules PN10 Dn50 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar izolāciju | m | 62 |  |
| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji | Mērvie-nība | #### Daudzums | Piezīmes |
| 19 | Caurteces ūdenssildītājs zem izlietnes ar jaudu 4kW, analogs f-a „Amicus” | gb. | 1 |  |
| 20 | Ugunsdzēsības krāns D50mm ar stobru D16mm un šļūteni L=20m virssienas skapī | Kompl. | 2 |  |
| 21 | Pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts 6kg saskaņā ar MK noteikumiem | Kompl. |  |  |
| 22 | Sūknis ūdens padevei uz hidrotehnisko izmēģinājumu platformu- q=0...250l/sek, H~6m ar frekvenču pārveidotāju, kontroles vadības bloku, programmatūru kontrolierim- analogs f-as „Grundfos” sūknis ar dzesējošu apvalku S2.100.300.300.4.62 E.C.253.G.N.D P1-34kW, 3x415V. Iegremdējamais sūknis ar autosavienojumu, ar vadulu. | Kompl. | 1 |  |
| 23 | Pretvārsts ar atlokiem Dn300 | gb. | 1 |  |
| 24 | Uzliekamie atloki Dn300 | gb. | 5 |  |
| 25 | Nerūsējoša tērauda caurule Dn300 PN16 | gb. | 6 |  |
| 26 | Nerūsējoša tērauda līknis Dn300 90ᵒ | gb. | 3 |  |
| 27 | Tērauda atsitiena plātne 800x800 ar stiprinājumiem | Kompl. | 1 | Spiediena dzēšanai |
|  | Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti, slīpo izlaidi, lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu | Kompl. | 1 |  |
| 2 | Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, kronšteiniem un maisītāju | Kompl. | 1 |  |
| 3 | Traps ar hidroslēgu („sausais” piem. f-a HL) ar nerūsējoša tērauda režģi Dn50 | Kompl. | 1 |  |
| 4 | Traps ar hidroslēgu („sausais” piem. f-a HL) ar nerūsējoša tērauda režģi Dn100 | Kompl. | 1 |  |
| 5 | Tīrīšanas lūciņa grīdā De110 | Kompl. | 1 |  |
| 6 | Sifons De50 | gb. | 1 |  |
| 7 | Kondensāta sifons ar mehānisku noslēgu | gb. | 1 |  |
| 8 | Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem De50 | m | 16 |  |
| 9 | Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem De75 | m | 6 |  |
| 10 | Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem De110 | m | 33 |  |
| 11 | Pretuguns manžete De110 | gb. | 1 | Vēdināšanas izvadam |
| 12 | Revīzija stāvvadam De110 | gb. | 1 |  |
| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji | Mērvie-nība | #### Daudzums | Piezīmes |
| 13 | Hermetizēts izvads De110 | vieta | 2 |  |
| 14 | Pievienojums esošam izvadam D100 | vieta | 1 |  |
|  | Nosacīti tīra kanalizācija |  |  |  |
| 1 | Plastmasas PP kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem De50 | m | 2 |  |
| 2 | Plastmasas PP kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem De110 | m | 4 |  |
| 3 | Plastmasas PP kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem De160 | m | 35 |  |
| 4 | Traps ar taisno izvadu | gb. | 1 |  |
| 5 | Aizbīdnis Dn100 | vieta | 1 |  |
| 6 | Spiediena dzēšanas līkums De50 | vieta | 1 | Drenāžas sūkņa pievienojumam |
| 7 | Pievienojuma savienojuma veidgabals drenāžas sūknim | gb. | 1 |  |
| 8 | Hermetizēts izvads De160 | vieta | 1 |  |
| 9 | Drenāžas iegremdējamais sūknis q=5l/sek, H=8m krājrezervuāra tukšošanai | Kompl. | 1 | Glabāt noliktavā |
| 10 | Ūdens savākšanas tekne 100/20/100 H-PE tekne +MW 15/25 sietveida (Gugi) ķeta reste ar 745cm²/m ieplūdes šķērsgriezumu, L=17m (f-a „Hauraton” vai analogs) | Kompl. | 1 |  |
| 11 | Ūdens savākšanas tekne 100/20/100 H-PE tekne +MW 15/25 sietveida (Gugi) ķeta reste ar 745cm²/m ieplūdes šķērsgriezumu, L=9m (f-a „Hauraton” vai analogs) | Kompl. | 1 |  |
| 12 | Ūdens savākšanas tekne 100/20/100 H-PE tekne +MW 15/25 sietveida (Gugi) ķeta reste ar 745cm²/m ieplūdes šķērsgriezumu, L=17,5m (f-a „Hauraton” vai analogs) | Kompl. | 1 |  |
| 13 | Ūdens savākšanas tekne 100/20/100 H-PE tekne +MW 15/25 sietveida (Gugi) ķeta reste ar 745cm²/m ieplūdes šķērsgriezumu, L=5m (f-a „Hauraton” vai analogs) | Kompl. | 1 |  |
| 14 | Tīrīšanas lūciņa grīdā De160 | Kompl. | 1 |  |
| 15 | Esošo tīklu demontāža | Kompl. | 1 | Precizēt pēc vietas |