9.pielikums

|  | Darba apjomu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība |  |  | Daudzums |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1.1 Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 |  |  | 1900 |  |  |  |
| 2 | Sastatņu noma, | m2 |  |  | 1900 |  |  |  |
| 3 | Ugundzesības stendu un aprīkojumu uzstādīšana | kopl. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Pārvietojamā sadzīves konteineru noma | mēn. |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Inventāru konteineru noma | mēn. |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Biotualetu noma | mēn. |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Pieslēgšana pie ūdensvada | kompl. |  |  | 6 |  |  |  |
| 8 | Pieslēgšana pie elektrības | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Nožogojums ar brīdinājuma zīmēml | m |  |  | 450 |  |  |  |
| 10 | Trošu pacēlāju montāža | gab. |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Trošu pacēlāju demontāža | gab. |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Trošu pacēlāju atvešana un aizvešana | gab. |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Trošu pacēlāju noma | dienas |  |  | 120 |  |  |  |

|  | 2.2 Fasādes siltināšana |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mezgli A, A1, B, B 1, C, C1, L, M |  |  |
| 14 | Alumīnija profilu, kronšteinu, nosegprofila un savienojuma elementu montāža | m2 | 3026,36 |
| 15 | Koka brusas 100x100 montāža | m3 | 0,20 |
| 16 | Akmensvates WAS 35 vai analogas b=120 mm ieklāšana | m2 | 94,64 |
| 17 | Karakasa aizpildīšana ar akmensvati WAS 35 vai analogu , b=100 mm | m2 | 2931,72 |
| 18 | Karakasu apdare ar ETERNIT Picture plātnēm , iekļaujot stiprinājumus, blīves, skrūves u. c. materiālus | m2 | 3026,36 |
|  | Mezgls D, J |  |  |
| 19 | Ruberoīda 1 kārtas ieklāšana uz mastikas | m2 | 321,60 |
| 20 | Skārda balstu montāža | gab | 335,00 |
| 21 | Parapetu skārda demontāža | m | 536,00 |
| 22 | Parapetu apdare ar skārdu | m | 536,00 |
|  | Mezgls E, E1 un iekšēja stūra mezgls |  |  |
| 23 | Aiļu apdare ar akmensvati WAS 35 vai analogu b=50 mm | m2 | 927,61 |
| 24 | Stūra stiprinājuma profilu, kronšteinu, nosegprofila un savienojuma elementus montāža | m2 | 295,70 |
| 25 | Karakasa aizpildīšana ar akmensvati WAS 35 vai analogu , b=100 mm | m2 | 273,53 |
| 26 | Karakasu apdare ar ETERNIT Picture plātnēm , iekļaujot stiprinājumus, blīves, skrūves u. c. materiālus | m2 | 1229,50 |
|  | Mezgls F |  |  |
| 27 | L-dzelzs 125x80 montāža | m | 239,35 |
| 28 | ETERNIT Picture plātnes montāža iekļaujot stiprinājumus, blīves, skrūves u. c. materiālus | m2 | 19,14 |
|  | Mezgls G, G1 |  |  |
| 29 | Vertikālā hidroizolācija ar bituma mastiku 2 reizes | m2 | 142,80 |
| 30 | Cokolu siltināšana ar akmensvati GRS vai analogu b=30 mm | m2 | 142,80 |
| 31 | Armējošo sietu iestrāde | m2 | 142,80 |
| 32 | Dekoratīvais apmetums | m2 | 375,80 |
| 33 | Cokola krāsošana | m2 | 375,80 |

|  | 1.3 Logi, durvis, vārti un fasāžu sistēmas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Logi |  |  |
| 34 | Logu bloku L1 montāža | gab. | 3 |
| 35 | Logu bloku L7 montāža | gab. | 28 |
| 36 | Logu bloku L8 montāža | gab. | 2 |
| 37 | Logu bloku L9 montāža | gab. | 4 |
| 38 | Logu bloku L11montāža | gab. | 1 |
| 39 | Logu bloku L13 montāža | gab. | 6 |
| 40 | Logu bloku L13" montāža | gab. | 2 |
| 41 | Logu bloku L14 montāža | gab. | 2 |
| 42 | Logu bloku L15 montāža | gab. | 2 |
| 43 | Logu bloku L16 montāža | gab. | 7 |
| 44 | Iekšējas palodzes montāža | m | 91,10 |
| 45 | Ārējās palodzes montāža | m | 257,30 |
| 46 | Aiļu apdare no iekšpuses | m | 496,64 |
| 47 | Alumīmija stūra šinas pielikšana | m | 521,50 |
| 48 | Aiļu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 124,16 |
|  | Durvis, vārti |  |  |
| 49 | Durvju bloka D1 montāža | gab. | 1 |
| 50 | Durvju bloka D2 montāža | gab. | 2 |
| 51 | Durvju bloka D3 montāža | gab. | 1 |
| 52 | Durvju bloka D4 montāža | gab. | 1 |
| 53 | Durvju bloka D5 montāža | gab. | 1 |
| 54 | Durvju bloka D6 montāža | gab. | 1 |
| 55 | Durvju bloka D7 montāža | gab. | 2 |
| 56 | Durvju bloka D8 montāža | gab. | 2 |
| 57 | Durvju bloka montāža sistēma FS 4 | gab. | 1 |
| 58 | Durvju bloka montāža sistēma FS 5 | gab. | 1 |
| 59 | Vārtu ar automātiku montāža | gab. | 3 |
| 60 | Aiļu apdare no iekšpuses | m | 77,28 |
| 61 | Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 19,32 |
|  | Fasāžu sistēmas |  |  |
| 62 | Sistēmas FS 1 montāža | gab. | 1 |
| 63 | Sistēmas FS 2 montāža | gab. | 1 |
| 64 | Sistēmas FS 3 montāža | gab. | 1 |
| 65 | Sistēmas FS 4 montāža | gab. | 1 |
| 66 | Sistēmas FS 4* montāža | gab. | 1 |
| 67 | Sistēmas FS 5 montāža | gab. | 1 |
| 68 | Sistēmas FS 6, F6* montāža | gab. | 2 |
| 69 | Sistēmas FS 7 montāža | gab. | 1 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 70 | Fasāžu sistēmu vitrīnas demontāža | m2 | 228,30 |
| 71 | Logu bloku demontāža | m2 | 278,60 |
| 72 | Durvju un vārtu bloku demontāža | m2 | 54,80 |
| 73 | Stikla bloku demontāža | m2 | 140,00 |
| 74 | Skārda palodzes demontāža | m | 166,20 |
| 75 | Koka palodzes demontāža | m | 91,20 |
| 76 | Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana | m3 | 223,80 |
|  | 1.4 Apkure |  |  |
| 77 | Vara caurules ar izolāciju 13 mm montāža | m | 702 |
| 78 | Tērauda caurules ar izolāciju 13 mm montāža | m | 618 |
| 79 | Varas fasondaļas montāža | gab. | 272 |
| 80 | Tērauda fasondaļas montāža | gab. | 265 |
| 81 | Cauruļvadu stiprinājuma montāža | gab. | 660 |
| 82 | Radiatoru un konvektoru montāža | gab. | 243 |
| 83 | Radiatoru vārstu RTD-G-15 ar termostātisku RTS-EVERIS montāža | gab. | 243 |
| 84 | Balansējošo STAD un noslēgvarstu RLV montāža | gab. | 73 |
| 85 | Noslēgvārstu montāžā | gab. | 31 |
| 86 | Atgaisotāju, tuksošanas ventiļu un trejgabalu ar korķi montāža | gab. | 80 |
| 87 | Caurules demontāža | m | 350 |
| 88 | Radiatoru demontāža | gab. | 300 |
| 89 | Sistēmu hidrauliskā pārbaude | 100 m | 13,2 |
| 90 | Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana | m3 | 111,90 |
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | 1.5 Siltummehānika |  |  |
| 91 | Automātikas vadības bloks ar P30 karti | kompl. | 2 |
| 92 | Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=6,0 m3/h ar procesoru | kompl. | 4 |
| 93 | Cirkulācijas sūknis ar automātiku, N=30-930 W, n = 1000- 2800 1/min | kompl. | 2 |
| 94 | Trīsgaitas vārsts Dn 25, Kvs 10 ar el. Piedziņu AMV 435 | kompl. | 2 |
| 95 | Ārgaisa temperatūras sensors | kompl. | 2 |
| 96 | Iekštelpu temperatūras sensors | kompl. | 2 |
| 97 | Siltumnesēja temperatūras sensors | kompl. | 2 |
| 98 | Tērauda cauruļvadu Dn=50 mm ar sltumizolāciju 30 mm montāža | m | 30 |
| 99 | T- veida veigabalu un līkumu montāža | gab | 16 |
| 100 | Vienvirziena un noslēgvarstu montāza | gab | 14 |
| 101 | Hidrauliskā parbaude | 100 m | 0,30 |
| 102 | Elektroinstalācijas montāža | kompl. | 1 |
| 103 | Sūkņu un vārstu demontāža | gab. | 4 |
| 104 | Cauruļvadu un sūkņa mezgla stiprinājumi | kompl. | 1 |
|  | 1.6 0,4 kv tīkli |  |  |
| 105 | Sadalnes SS 1 ar komplektējošām detaļām uzstādīšana | kompl.. | 1 |
| 106 | Vienpolīgo v/a slēža montāža | gab. | 2 |
| 107 | Gaisa aizkaru uzstādīšana | gab. | 1 |
| 108 | Kabeļu montāža NYM-J 5x2,5 | m | 5 |
| 109 | Kabeļu montāža NYM-J 3x2,5 | m | 60 |
| 110 | Kabeļu montāža NYM-J 3x1,5 | m | 40 |
| 111 | Kabeļu montāža NYM-J 2x1,5 | m | 80 |
| 112 | Kabeļu LiYCY 2x0,75 montāža | m | 250 |
| 113 | Ugunsdrošā kabeļa3x2,5 montāža | m | 60 |
| 114 | Caurules d=20 mm montāža | m | 20 |
| 115 | Kabeļu kanālu montāža ,Kanāls 20x20 | m | 80 |
| 116 | Kabeļu kanālu montāža, Kanāls 40x20 | m | 40 |
| 117 | Kabeļu kanālu montāža, Kanāls 40x40 | m | 50 |
|  | 1.7 Dažādi darbi |  |  |
| 118 | Aiļu aizmūrēšana | m2 | 140,00 |
| 119 | Aizmūreto aiļu apmetums no iekšpuses | m2 | 140,00 |
| 120 | Virsmu špaktelēšana | m2 | 140,00 |
| 121 | Virsmu gruntēšana | m2 | 140,00 |
| 122 | Virsmu krāsošaa | m2 | 140,00 |
| 123 | Dekoratīvo panno demontāža | gab. | 165,00 |
| 124 | Panno montāža | gab. | 165,00 |
| 125 | Teknes montāža | m | 3,00 |
| 126 | Ugundzesības kāpnes demontāža | gab. | 2,00 |
| 127 | Ugundzesības kāpnes montāža | gab. | 2,00 |
| 128 | Teknes un notekcaurules demontāža | m | 9,00 |
| 129 | Notekcaurules montāža | m | 6,00 |

10.pielikums

Izmantojamo būvmateriālu CE, EKO marķējumi

| Nr.p.k. | Būvmateriālu veids | Mērv. | Būvmateriālu iebūvējamais apjoms objektā | EKO marķējums | CE marķējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alumīnija profili, kronšteini un savienojuma elementi | m2 | 3026.36 |  |  |
| 2 | Koka brusas | m3 | 0.2 |  |  |
| 3 | Akmens vate WAS 35 vai analogs b=120mm | m2 | 94.64 |  |  |
| 4 | Akmens vate WAS 35 vai analogs b=100mm | m2 | 3205.25 |  |  |
| 5 | Akmens vate WAS 35 vai analogs b=50mm | m2 | 927.61 |  |  |
| 6 | ETERNIT Picture plātnes vai analogs | m2 | 4275 |  |  |
| 7 | Ruberoīds | m2 | 321.6 |  |  |
| 8 | Parapetu apdares skārds | m2 | 536 |  |  |
| 9 | Bituma mastika | m2 | 464.4 |  |  |
| 10 | Akmens vate GRS vai analogs | m2 | 142.8 |  |  |
| 11 | Armējošais polimērsiets | m2 | 142.8 |  |  |
| 12 | Dekoratīvais apmetums | m2 | 375.8 |  |  |
| 13 | Cokola krāsa | m2 | 375.8 |  |  |
| 14 | Logu hermetizācijas materiāli | m | 497 |  |  |
| 15 | Logu bloki L1 | gab | 3 |  |  |
| 16 | Logu bloki L7 | gab | 28 |  |  |
| 17 | Logu bloki L8 | gab | 2 |  |  |
| 18 | Logu bloki L9 | gab | 4 |  |  |
| 19 | Logu bloki L11 | gab | 1 |  |  |
| 20 | Logu bloki L13 | gab | 6 |  |  |
| 21 | Logu bloki L13" | gab | 2 |  |  |
| 22 | Logu bloki L14 | gab | 2 |  |  |
| 23 | Logu bloki L15 | gab | 2 |  |  |
| 24 | Logu bloki L16 | gab | 7 |  |  |
| 25 | Iekšējās palodzes | m | 91.1 |  |  |
| 26 | Ārējās palodzes | m | 257.3 |  |  |
| 27 | Alumīmija stūra šinas pielikšana | m | 521.5 |  |  |
| 28 | Logu ailu špakteļmasa | m2 | 124.16 |  |  |
| 29 | Logu ailu gruntēšanas sastāvs | m2 | 124.16 |  |  |
| 30 | Logu ailu krāsa | m2 | 124.16 |  |  |
| 31 | Durvju bloki D1 | gab | 1 |  |  |
| 32 | Durvju bloki D2 | gab | 2 |  |  |
| 33 | Durvju bloki D3 | gab | 1 |  |  |
| 34 | Durvju bloki D4 | gab | 1 |  |  |
| 35 | Durvju bloki D5 | gab | 1 |  |  |
| 36 | Durvju bloki D6 | gab | 1 |  |  |
| 37 | Durvju bloki D7 | gab | 2 |  |  |
| 38 | Durvju bloki D8 | gab | 2 |  |  |
| 39 | Sistēma FS 4 | gab | 1 |  |  |
| 40 | Sistēma FS 5 | gab | 1 |  |  |
| 41 | Vārti ar automātiku | gab | 3 |  |  |
| 42 | Aeroc bloki | m2 | 140 |  |  |
| 43 | Mūrjava | m2 | 140 |  |  |
| 44 | Aizmūrēto ailu apmetums | m2 | 140 |  |  |
| 45 | Aizmūrēto ailu špakteļmasa | m2 | 140 |  |  |
| 46 | Aizmūrēto ailu gruntēšanas sastāvs | m2 | 140 |  |  |
| 47 | Aizmūrēto ailu krāsa | m2 | 140 |  |  |
| 48 | Durvju un vārtu ailu špakteļmasa | m2 | 19.32 |  |  |
| 49 | Durvju un vārtu ailu gruntēšanas sastāvs | m2 | 19.32 |  |  |
| 50 | Durvju un vārtu ailu krāsa | m2 | 19.32 |  |  |
| 51 | Sistēmas FS 1 | gab | 1 |  |  |
| 52 | Sistēmas FS 2 | gab | 1 |  |  |
| 53 | Sistēmas FS 3 | gab | 1 |  |  |
| 54 | Sistēmas FS 4 | gab | 1 |  |  |
| 55 | Sistēmas FS 4* | gab | 1 |  |  |
| 56 | Sistēmas FS 5 | gab | 1 |  |  |
| 57 | Sistēmas FS 6, F6* | gab | 2 |  |  |
| 58 | Sistēmas FS 7 | gab | 1 |  |  |

| Sastādīja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |