Paskaidrojuma raksts.

- Vispārīgā daļa

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Akadēmijas ielā 19, Jelgavā ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts tiek saskaņotas Jelgavas pilsētas Būvvaldē. Saistībā ar pasūtītāja prasībām ir veiktas sekojošas izmaiņas projektā, kas skar

fasādes siltināšanas un apdares risinājums:

- galvenās fasādes daļa 1. stāva līmenī risināta ar vēdināmo piekārto plātņu fasāžu sistēmu ( Eternit plāksnes PICTURA, B=8mm, siltinājums PAROC WAS35, 100mm akmensvate, tonis Grey PL243).

- pārēja fasādes dāļā risināta ar "viegli-slapjo metodi" CERESIT sistēmā (apmetums + siltinājums PAROC FAS3, 100mm akmensvate, ar silikāta-silikona nobeiguma kārtu, graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm. fasādes pamatkrāsas pēc CERESIT katalogā NEBRASKA 5 (pelēks tonis),

NEBRASKA 2 (balts tonis)).

Projektā paredzēts saglabāt esošas nišas, kur paredzēts apmetums, zem un virs logiem L7, L7*, siltinot ar PAROC FAS3, 100mm akmensvati. Galvenās fasādes 1.stāva daļā, kas ir apšūta ar vēdināmo piekārto plātņu sistēmu nišas siltināt ar 120mm PAROC WAS35 akmensvati.

Cokols siltināt līdz pamatu pēdai (dziļumu precizēt autoruzraudzības laikā) ar ekstrudēto polistirolu 80mm biezumā, cokola krāsa pēc CERESIT katalogā Etna 6 (tonis-tumši pelēks).

| Projekts izstrādāts pamatojoties uz tehnisko specifikāciju, energoaudita slēdzienu, būvkonstrukciju apsekojumu un pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Fasādes vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Latvijas būvnormatīviem. Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

- MK noteikums Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi.”

- 10.08.1995. likums „Būvniecības likums.”

1.1. Projekta sasniedzamie rādītāji

| Nr.p.k. | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā | 79,3 | kWh/m2 |
| 2. | Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs | 0,38 | kgCO2/Ls |
| 3. | KPFI līdzfinansējuma rādītājs | 85 | % |

1.2. Energoefektivitātes rādītāji

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas, nomainot logus. Energoefektivitātes aprēķins tiek veikts, atbilstoši LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

| Energoefektivitātes rādītāji |  | LBN 002-01 | Faktiskais |
| --- | --- | --- | --- |
| Ēkas kopējos siltum.zud. kilovatstundās gada laikā | E∑G. , kWh | 649805,8 | 977820,3 |
| Ēkas aprēķina siltuma zud.koef. vatos uz grādu | HT ,W/K | 7213,1 | 10854,3 |
| Normatīvais grāddienu skaits būvvietā viena gada apkures periodā | Tgd | 3753,6 | 3753,6 |
| Apkures dienu skaits būvvietā | ∑D | 204 | 204 |
| Iekštelpu temperatūra | θi, 0C | 18 | 18 |
| Ārgaisa vidējā temperatūra apkures periodā | θe, 0C | -0,4 | -0,4 |
| Ēkas īpatnējo siltuma zud. koef. kilovatstundās uz kvadrātmetru | eG, kWh/m2 | 88,4 | 133,0 |

1.3. Ēkas novietne.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte atrodas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā. Fakultātes ēka ir atsevišķi stāvoša ēka, ar vienstāvīgu tehnisko telpu, auditoriju un mācību darbnīcu novietojumu un 9 stāvu mācību korpusu. Ēkas centrālajā daļā atrodas iekšējais pagalms Ēkas novietnes shēmu skatīt lapā AR-1.

- Arhitektūras daļa

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas un nomainot atlikušos logus. Esošās ēkas norobežojošās konstrukcijas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, tāpēc veicot siltināšanas darbus, tiks izveidota jauna normatīvo prasību atbilstota mūsdienīga ēkas. Projektā paredzēts izmantot videi draudzīgus būvmateriālus. Ēkas fasādes siltināšanai tiks izmantota viegli-slapjā metode, apmetums CERESIT WM sistēmā. Tā pamatojas uz termoizolācijas plākšņu nostiprināšanu ar īpašu javu, virsmas špaktelēšanu ar javu, kas armēta ar stikla šķiedras sietu un pārklāšanu ar plānkārtas apmetumu. Un kas atbilst telpu augsta komforta un apkārtējās vides piesārņojuma redukcijas prasībām. Kā siltumizolācijas materiāls tiek izmantota akmens vate PAROC FAS 3 (λd=0,037 W/mK) 100mm biezumā. Kas ir nedegošs, drošs un izturīgs materiāls, tā ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un ekonomisks izolācijas materiāls.

Akmensvates plāksnes (ar haotisku šķiedru sakārtojumu) tiek pielīmēta ar javu WM Ceresit CT 190. Un papildus stiprināta ar mehāniskiem savienotājiem (skrūvējamiem dībeliem) ar metāla kātu. Java CT 190 izmantojama ar sietu armēta slāņa izgatavošanai.

Veicot fasādes siltināšanas būvdarbus, stingri vadoties ražotāja norādījumus darba veikšanas un tehnoloģiju

Kāpņu telpas apjomam paredzēts esošā stiklojuma vietā izveidot stiklojumu no firmas Reynaers fasāžu/vitrīnu sistēmas, šādas sistēmas un stiklojuma risinājums paredzēts arī iekšējā pagalma stikla sienu nomaiņai skatīt lapas AR11-L, AR13-L. Iekšējā pagalmā tiek demontētas esošās izejas kāpnes, šajā vietā tiek siltināts ēkas virspamats. Visā ēkā tiek demontēti ārsienu stikla bloku ailu aizpildījumi, ailas tiek aizmūrētas ar Aeroc blokiem, tehniskā stāva līmenī tiek uzstādīti logi, skatīt plāna lapu AR10-L un fasāžu risinājuma lapas. Ēkas fasādē pret Akadēmijas ielu paredzēts nomainīt galvenās ieejas durvis.

Arhitekte							Dita Dreismane