PASKAIDROJUMA RAKSTS

| Objekta nosaukums | Jumta renovācija |
| --- | --- |
| Adrese | Lielā iela 19, Jelgava |
| Pasūtītājs | Latvijas Lauksaimniecības universitāte |
| Objekta īpašnieks | Latvijas Lauksaimniecības universitāte |
| Projekts izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes: - iesniegumu; - īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem – zemesgrāmatu apliecību; - zemes robežu plānu; - inventarizācijas plānu. |  |
| Renovācijas iecere | Nepieciešama jumta siltināšana energoefektivitātes paaugstināšanai. Uz jumta tiks izvadīta kanalizācijas ventilācija, uzstādītas antenas. Jāveic ventilācijas izvadu remonts. Nomaina lietus ūdens trapus. Atjauno ventilācijas kanālu ģieģeļu mūrējumu. Tīra ventil„acijas kanālus. |
| Būvkonstrukcijas | Pārbaudot renovējamā jumta stāvokli, pievērst uzmanību vecajai izolācijai. Ja jumts ilgāku laiku ir bijis bojāts, noņemt veco izolāciju izmirkušajās vietās un aizstāt to ar jaunu izolācijas materiālu. Vajadzības gadījumā izlīdzināt veco jumta segumu un ierīkot tam slīpumu, lai uzlabotu ūdens aizplūšanu. # Jumta siltināšanai izmanto PAROC ROS 30g (100mm), PAROC ROB 80 (30mm) vai analogu un jumta segumam izvēlas ruberoīdu 2-3 kārtās. |
| Ventilācija | Saglabā esošo jumta ventilāciju, nepieciešamības gadījumā nomainīt. Veido 9 kanalizācijas ventilācijas izvadus. Atjauno ventilācijas ķieģeļu mūrējumu. |
| Vides aizsardzība | Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz sauso atkritumu poligonu (savāktuvi), t.i., būvdarbi jāveic, pielietojot bezatlikumu tehnoloģijas principus, šķirojot radušos atkritumus un nogādājot tos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tālākai pārstrādei, utilizācijai vai noglabāšanai. Būvfirmai jābūt tehniskajai kapacitātei, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā, tāpat darbu veikšanas laikā jāveic ūdens taupīšanas un trokšņu mazināšanas pasākumi. Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā un tam pieguļošajā teritorijā. Būvuzņēmējam nedrīkst būt konstatēti atkārtoti vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi. Visām iekārtām, aprīkojumam, materiāliem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE atzīmi un atbilstošām lietošanas instrukcijām. Ja paredzēta ķīmisko vielu izmantošana, tām jābūt aizpildītām drošības datu lapām atbilstoši „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”. Darbību veicējiem jāievēro rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. Veicot būvdarbus, jāpielieto videi draudzīgi būvmateriāli ar CE un Eko marķējumu (gaistošo organisko savienojumu emisijas robežsliekšņi nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem” norādītos lielumus). |
| Būvdarbu organizācija | Būvdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentāciju, ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Visi darbi jāveic saskaņā ar telpu vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentāciju. Būvlaukumā piegādāto materiālu kvalitāti un skaitu pārbauda būvdarbu vadītāja palīgs, kurš fiksē ievesto materiālu apjomus, kā arī jebkurus bojājumus, kas radušies transportēšanas rezultātā. Līdz ar materiālu piegādi tiek nodots materiāla kvalitāti apliecinošs dokuments (atbilstības sertifikāts) atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. |
| Darba aizsardzība un ugunsdrošība | Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Visām nepieciešamajām instrukcijām jāglabājas pie atbildīgā darba drošības koordinatora un nepieciešamības gadījumā tajā jāveic ieraksti, instruējot darba ņēmējus. Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, reglamentē 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. |
| Īpašie pasākumi | Celtniecībā izmantot tikai kvalitatīvus un Latvijā sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas. Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz pilsētas sauso atkritumu poligonu (savāktuvi). |
| Projekts izstrādāts atbilstoši esošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot ēkas noturību un drošību pārbūves un ekspluatācijas laikā. Projekta risinājumi neskar ārējos inženiertīklus un nav saistīti ar slodžu izmaiņām tajos. |  |

Sastādīja:_________________ /D. Mangale/

Pārbaudīja:_____________ /A. Ozols/