APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2013.gada 26.augusta sēdē

Protokols Nr. 337

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta

„LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

Galvenais CPV kods: 33100000-1

Papildus CPV kods: 33160000-9, 38000000-5, 39150000-8,

39000000-2, 39180000-7, 39710000-2

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 26.08.2013.

Jelgava, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2013/62/ERAF/AK

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2013.gada 21.maija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-28 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 26.septembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. (ar 26.08.2013. grozījumiem)

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 26.septembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē. (ar 26.08.2013. grozījumiem)

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājumus jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 26.septembrim plkst. 11.00” (ar 26.08.2013. grozījumiem)

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir VMF nepieciešamo iekārtu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33100000-1

Papildus CPV kods: 33160000-9, 38000000-5, 39150000-8, 39000000-2, 39180000-7, 39710000-2

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14_(četrpadsmit) daļās:

1.daļa: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā (CPV kods: 38000000-5)

# 2.daļa: Govju ķeizargrieziena fiksācijas stelles (CPV kods: 33100000-1)

## 3.daļa: Mikroskopi (CPV kods: 38000000-5)

# 4.daļa: Portatīvais ultrasonogrāfs mazo un lielo dzīvnieku izmeklēšanai (CPV kods: 33100000-1)

# 5.daļa: Ķirurģiskā lampa (CPV kods: 33160000-9)

# 6.daļa: Ķirurģisko instrumentu komplekts (CPV kods: 33160000-9)

# 7.daļa: Dažādi veterinārie instrumenti un aprīkojums (CPV kods: 33100000-1, 39150000-8)

8.daļa: Laboratorijas inventārs (CPV kods: 38000000-5)

# 9.daļa: Laboratorijas aprīkojums (CPV kods: 39180000-7, 33160000-9)

10.daļa: Laboratorijas mēbeles (CPV kods: 39180000-7)

11.daļa: Ledusskapis ar saldētavu un elektriskā plīts (CPV kods: 39710000-2)

12.daļa: Mēbeles (CPV kods: 39000000-2)

13.daļa: Prezentācijas aprīkojums (CPV kods: 39000000-2)

14.daļa: Žalūzijas (CPV kods: 39000000-2)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas.

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu. Ja Pretendents avansa maksājumu nevēlas saņemt, viņš iesniedz iepirkumu komisijai apliecinājumu par to, ka avansa maksājums nav nepieciešams.

  - Cita informācija: Finanšu līdzekļu trūkuma gadījumā Pasūtītājs samazinās iepirkumu apjomu neiegādājoties zemāk norādītās pozīcijas sekojošā secībā:

- 9.daļas 2.pozīcijas: Pārvietojamais instrumentu galdiņš ķirurģiskajiem instrumentiem 1 gab.;

- 10.daļas 2.pozīcijas: Garderobes skapīši 2 moduļus;

- 12.daļas 2.pozīcijas: Lektora tribīni 1 gab.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1. punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

3.3. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

3.4 Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

3.5. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.1.6. Papildus pretendenta atlases prasība 3.daļai: Pretendentam jāiesniedz vismaz 3 iepriekšējo klientu atsauksmes par pretendenta veiktajām iepirkuma priekšmeta paredzamajam apjomam līdzvērtīgām (vismaz 5 000.00 LVL naudas izteiksmē) piegādēm iepriekšējo 3 gadu laikā. (Atsauksmē jānorāda saņēmēja nosaukumus, kontaktpersona, piegādātās preces nosaukums, apjoms, piegādes datums, līguma summa.)

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, nosaukumu vai modeli un tehnisko aprakstu vai citu informāciju atbilstoši attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā norādītajam.

.4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu atbilstoši attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem. Preces cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvātās preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību (ja ir prasīts).

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 14.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

## 4.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 komplektu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

## 5., 13., 15. un 16.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 51.daļā minētajiem nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja papildus dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

1.daļa: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INKUBATORS (termostats) (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabils, neliels inkubators, mikroprocesora kontrolēts ar tērauda pārklājumu, kurā var veikt kvalitatīvu baktēriju inkubēšanu un antibiogrammu veikšanu. |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | # Paredzēts bakterioloģisko uzsējumu inkubēšanai un antibiogrammu veikšanai |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Korpuss un konstrukcija | Pulverkrāsots tērauds |  |
| 1.4. | Darba kameras materiāls | ar alumīnija pārklājumu |  |
| 1.5. | Iekšējie izmēri (pl x dz x augst.) | 300-305 x 245-250 x 300- 305mm |  |
| 1.6. | Temperatūras robežas | no + 5°C līdz + 80 °C |  |
| 1.7. | Temperatūras uzstādīšanas solis | vismaz 0,1°C |  |
| 1.8. | Temperatūras pieļaujamā kļūda (līdz 40°C) | +/- 0.5°C |  |
| 1.9. | Temperatūras kontroles sistēma | programmējams mikroprocesosrs |  |
| 1.10. | Taimeris | 1min. -99.9 h |  |
| 1.11. | Darba kameras tilpums | 20-23 litri |  |
| 1.12. | Plauktu skaits | vismaz 6 |  |
| 1.13. | Plauktu izmērs (pl x dz x augst.) | 270-275 x 220-225 x 10-15 mm |  |
| 1.14. | Darba kameras materiāls | ar alumīnija pārklājumu |  |
| 1.15. | Svars | Ne lielāks par 28 kg |  |
| 1.16. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 2. | ## LABORATORIJAS SVARI (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 2.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabili, nelieli svari, uz kā var veikt kvalitatīvu pulverveida medikamentu svēršanu |  |  |
| 2.2. | Automātiskā nulles iestādīšana un automātiska pastiprināšanas koeficienta regulēšana. Taras svara izvēle no svēršanas diapazona |  |  |
| 2.3. | Platforma | No nerūsējoša tērauda |  |
| 2.4. | Platformas diametrs | ø100 - ø150 mm |  |
| 2.5. | Izmēri | ne lielāki kā: 200 x 250 x100 mm |  |
| 2.6. | Darba temperatūras diapazons | 5°C ~ + 37°C |  |
| 2.7. | Darba režīms | svēršana un vienādu detaļu skaita nolasīšanu |  |
| 2.8. | Vienas detaļas svara noteikšana | no proves svara pēc to noteiktā skaita |  |
| 2.9. | Norādes | mazam gabalsvaram vai mazam detaļu kopējam svaram |  |
| 2.10. | Klaviatūra | membrānu |  |
| 2.11. | Displejs | viegli lasāms |  |
| 2.12. | Izslēgts ar 26.08.2013.grozījumiem |  |  |
| 2.13. | Svēršanas augstākā robeža | Vismaz 100 -1000 g |  |
| 2.14. | Iedaļas | 0.01- 0.1 |  |
| 2.15. | Taras izvēle un indikācija | 99.99 - 999.9 g |  |
| 2.16. | Zīmju skaits indikatorā | Ne vairāk kā 6 |  |
| 2.17. | Indikatora tips | Gaismas diožu |  |
| 2.18. | Barošana: Spriegums | 110~240V |  |
| 2.19. | Frekvence | 49/51Hz |  |
| 2.20. | Svars | ne lielāks kā 1.5 kg |  |
| 2.21. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 3. | MEDICĪNISKĀS LABORATORIJAS CENTRIFŪGA (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 3.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabila, neliela centrifūga paredzēta darbībām ar dažādu veidu stobriņiem |  |  |
| 3.2. | Moderna medicīnas laboratorijas galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbībām ar dažādu veidu stobriņiem |  |  |
| 3.3. | Platforma | No nerūsējoša tērauda |  |
| 3.4. | Īpašības | Viegla centrifugēšanas parametru (laiks un ātrums) uzstādīšana un vienlaicīga šo parametru uzstādītās un aktuālās vērtības parādīšana uz displeja |  |
|  |  | Drošība: metāla aizsargkorpuss un vāks, automātiska izslēgšanās, ja ievietoti trauki, kas nav līdzsvaroti, vāka noslēgšana centrifugēšanas laikā – dod iespēju droši strādāt ar iekārtu visos griešanās ātrumos |  |
|  |  | Zems trokšņa līmenis |  |
|  |  | Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana |  |
|  |  | Plašs maināmo rotoru klāsts |  |
| 3.5. | Izmēri | ne vairāk kā 300x420x300 mm |  |
| 3.6. | Ātruma diapazons, (solis 100 apgr./min.) | 0-4500 apgr./min. |  |
| 3.7. | Taimers, (solis 1 min) | 1 - 99 min |  |
| 3.8. | Rotora apstāšanas laiks | 25-30 sek. |  |
| 3.9. | Displejs | Šķidro kristālu |  |
| 3.10. | Barošana | 230 V, 50/60 Hz, 130 V |  |
| 3.11. | Svars | ne lielāks kā 14 kg |  |
| 3.12. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 4. | ## PUSAUTOMĀTISKĀS MIKROPIPETES (2 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 4.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: vieglas, ērtas pusautomātiskās mikropipetes, kas paredzētas dažādu šķidrumu, šķīdumu pārnešanai no viena trauka otrā |  |  |
| 4.2. | Pipetēm jābūt magnētiskā atsperes atslogošanas sistēma un cilindriskas formas uzgaļu pievienošana tradicionālās konusa uzmavas vietā |  |  |
| 4.3. | Izslēgts ar 26.08.2013.grozījumiem |  |  |
| 4.4. | Roktura dizains | Ērts |  |
|  |  | Ergonomisks |  |
|  |  | Viegls |  |
|  |  | ērti ieguļošas plaukstā |  |
|  |  | ar izliekumu noturēšanai pirkstā |  |
| 4.5. | Tilpuma iestādīšana | Viegli, ar ietvertu tilpuma bloķēšanas slēdzi |  |
| 4.6. | Izspiedējs ātrai uzgaļa atbrīvošanai | viegla apkalpošana |  |
| 4.7. | Tilpums dozējams | Ne vairāk kā 1ml |  |
| 4.8. | Tilpums dozējams | Ne vairāk kā 5ml |  |
| 4.9. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 5. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 5.1. | Garantijas laiks un remonta veikšana: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 5.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 5.3. | Pretendents nodrošina sākotnējo iekārtu nodošanu ekspluatācijā un vismaz 2(divu) darbinieku apmācību latviešu valodā. |  |  |
| 5.4. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

1.daļa: Palīgierīču aprīkojums laboratorijā

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums (jānorāda piedāvātās iekārtas modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubators (termostats) | 1 |  |  |
| 2. | ## Laboratorijas svari | 1 |  |  |
| 3. | Medicīniskās laboratorijas centrifūga | 1 |  |  |
| 4. | ## Pusautomātiskās mikropipetes | 2 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

2.daļa: Govju ķeizargrieziena fiksācijas stelles

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GOVJU ĶEIZARGRIEZIENA FIKSĀCIJAS STELLES (2 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: ērtas, drošas govju ķeizargrieziena fiksācijas stelles, ko lieto ķirurģisku manipulāciju un operāciju laikā |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | # Ērtas, drošas govju ķeizargrieziena fiksācijas stelles, ko lieto ķirurģisku manipulāciju un operāciju laikā |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | # Veidotas no metāla, vēlams nerūsējošais tērauds |  |  |
| 1.4. | Fiksācija | Galvas fiksācija, ko dzīvniekam nokrītot var viegli atvērt |  |
|  |  | Fiksācija no aizmugures |  |
|  |  | Fiksējošie stieņi no sāniem |  |
| 1.5. | Izmēri | vismaz 2,0 x 0,8 x 1,2 m |  |
| 1.6. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 2. | Papildus prasības: |  |  |
| 2.1. | Garantijas laiks un remonta veikšana: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 2.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 2.3. | Pretendents nodrošina sākotnējo iekārtu nodošanu ekspluatācijā un vismaz 2(divu) darbinieku apmācību latviešu valodā. |  |  |
| 2.4. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

2.daļa: Govju ķeizargrieziena fiksācijas stelles

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums (jānorāda piedāvātās iekārtas modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Govju ķeizargrieziena fiksācijas stelles | 2 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

TKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

3.daļa: Mikroskopi

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## MIKROSKOPI (3 gab.) |  |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: ērti, droši un viegli lietojami mikroskopi piena somatisko šūnu skaitīšanai un mikroorganismu noteikšanai, skaitīšanai un diferencēšanai |  |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | Piena un mikroorganismu izmeklēšanai |  |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Optiskā sistēma | # Bezgalībā koriģēta (infinity corrected) ar parfokālo distanci vismaz 60 mm |  |  |
| 1.4. | Palielinājums | 40 -1000 X |  |  |
| 1.5. | Fokusēšana | Fokusēšanas gājiens: 22 mm.Precīza 0,2 mm/rotācija un makro 37,7 mm/rotācija fokusēšana. |  |  |
| 1.6. | Tubuss | Binokulārs 30° leņķi, |  |  |
| 1.7. | Okulāri | 10X ar redzes lauku 20 mm ar dioptriju uzstādīšanu |  |  |
| 1.8. | Objektīvu “revolveris” | 4 vietīgs |  |  |
| 1.9. | Objektīvi | Planahromātiski objektīvi ar norādītajām vai lielākām skaitliskām apertūrām ( N.A.)un norādītajām vai garākām darba distancēm(W.D.): Plan Achromat 4x (0.1 / 25);(N.A./W.D) Plan Achromat 10x (0.25 / 6.7); (N.A./W.D) Plan Achromat 40x (0.65 / 0.6); (N.A./W.D) Plan Achromat 100x (1.25 / 0.14); (N.A./W.D) eļļas imersijas |  |  |
| 1.10. | Paraugu galdiņš | Taisnstūra mehānisks galdiņš, paraugu turētājs 1 priekšmetstiklam; kustība pa 76Xmm asi, pa 40Ymm asi; regulējams ar labo roku; |  |  |
| 1.11. | Apgaismojums | Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma ( ECO-illuminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240V)Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly- eye lens” vienmērīgam attēlam. |  |  |
| 1.12. | Kondensors | Gaišā redzes lauka, Abbes kondensors NA1,25 |  |  |
| 1.13. | Papildus aprīkojums | putekļu pārklājs. |  |  |
| 1.14. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
| 2. | APSILDĀMAIS GALDIŅŠ (1 gab.) |  |  |  |
| 2.1. | Piemērots 1.punktā piedāvātajiem mikroskopiem. |  |  |  |
| 2.2. | Termo virsma |  | Ar temperatūras kontrolieri W100xD165xH123, kas nodrošina stabilu 37 C° temperatūru ar precizitāti vismaz ± 0,3C°, |  |
| 2.3. | Termo virsmas izmēri |  | 92 Ø, ārējā mala 140-142x113- 115mm |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks un remonta veikšana: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |  |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi. Garantijas laikā jānodrošina bezmaksas remonts, uzstādīšana, apmācība. Servisu veic ražotāja apmācīts un sertificēts personāls. |  |  |  |
| 3.3. | Speciālista reaģēšanas laiks 48 darba stundas. |  |  |  |
| 3.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |  |
| 3.5. | Pretendents nodrošina sākotnējo iekārtu nodošanu ekspluatācijā un vismaz 2(divu) darbinieku apmācību latviešu valodā. |  |  |  |
| 3.6. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

3.daļa: Mikroskopi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums (jānorāda piedāvātās iekārtas modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskopi | 3 gab. |  |  |
| 2. | Apsildāmais galdiņš | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

4.daļa: Portatīvais ultrasonogrāfs mazo un lielo dzīvnieku izmeklēšanai

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| ## PORTATĪVAIS ULTRASONOGRĀFS MAZO UN LIELO DZĪVNIEKU IZMEKLĒŠANAI (1 komplekts) |  |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Pārnēsājama ultraskaņas aparatūra mazo un lielo dzīvnieku reproduktīvās sistēmas izmeklēšanai ar abdominālo un rektālo zondi, nodrošina pilnīgu mobilitāti, izcilu attēla kvalitāti un lielu korpusa izturību. |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 2. | Standarta komplektā jāietver: - Portatīvais ultrasonogrāfs – 1 gab. - Abdominālā zonde – 1 gab. - Rektālā zonde – 1 gab. - Instrukcija latviešu valodā – 1 gab. |  | Piedāvātais komplekts: |
| 3. | # PORTATĪVAIS ULTRASONOGRĀFS |  |  |
| 3.1. | # Domāts mazo un lielo dzīvnieku izmeklēšanai ar rektālo un abdominālo zondi. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Korpuss un konstrukcija | Alumīnija |  |
|  |  | Tiecienizturīgs |  |
| 3.3. | Izmēri | ne lielāks kā 22 cm x 17 cm x 6 cm |  |
| 3.4. | Darbības temperatūra | + 5ºC to + 40º |  |
| 3.5. | Uzglabāšanas temperatūra | 0ºC to +45ºC |  |
| 3.6. | Funkcionalitāte | Lieliem un maziem dzīvniekiem |  |
| 3.7. | Displejs | LCD ekrāns, 16 cm 4 inch) |  |
| 3.8. | Displeja režīmi | B un B+B |  |
| 3.9. | Iebūvētā atmiņa | Vismaz 200 bildes ar datumu, laiku un dzīvnieku nr., Cine loop atmiņa - līdz 119 kadriem |  |
| 3.10. | Datu pārvietošana uz personālo datoru (PC) | Pēc izvēles |  |

| 3.11. | Zondes frekvence | 5.0 MHz (signāla filtrēšana 3.5MHz i 7.0 MHz) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.12. | Darbības laiks | Vismaz 4 h ar vienu bateriju |  |
| 3.13. | Uzlādes laiks | ne vairāk 2 h |  |
| 3.14. | Ķermeņa skenera svars | Ne lielāks par 1,6 kg |  |
| 3.15. | Zondes svars | Ne lielāks par 270 g |  |
| 3.16. | Akumulatora svars | Ne lielāks par 670 g |  |
| 3.17. | Ārējie akumulatori | Ne mazāk kā 2gab. |  |
| 3.18. | Kabeļu komplekts | Ietilpst komplektācijā |  |
| 3.19. | Lādētājs | Ietilpst komplektācijā |  |
| 3.20. | Ultrasonogrāfijas gēls | Ietilpst komplektācijā |  |
| 4. | ABDOMINĀLĀ ZONDE (SIVĒNMĀTĒM, AITĀM, KUCĒM) |  |  |
| 4.1. | Iespiešanās dziļums regulējams | 7 – 20 cm |  |
| 4.2. | Iespiešanās leņķis | 90o |  |
| 5. | REKTĀLĀ ZONDE (GOVĪM, ĶĒVĒM) |  |  |
| 5.1. | Iespiešanās dziļums regulējams | 7 – 12cm |  |
| 5.2. | Iespiešanās leņķis | 180o vai 90o |  |
| 6. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 6.1. | Garantijas laiks un remonta veikšana: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 6.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 6.3. | Pretendents nodrošina sākotnējo iekārtu nodošanu ekspluatācijā un vismaz 2(divu) darbinieku apmācību latviešu valodā. |  |  |
| 6.4. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

4.daļa: Portatīvais ultrasonogrāfs mazo un lielo dzīvnieku izmeklēšanai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums | Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls bez PVN | PVN __% | Piedāvātā cena par 1 komplektu Ls ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTATĪVAIS ULTRASONOGRĀFS MAZO UN LIELO DZĪVNIEKU IZMEKLĒŠANAI (1 komplekts) |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

5.daļa: Ķirurģiskā lampa

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ĶIRURĢISKĀ LAMPA (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: ērta un parocīga, kas maksimāli pielāgota dienas gaismai |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | Veicamās funkcijas – dienas gaismai maksimāli pielāgota bezēnu operāciju lampa. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Gaismas avots | Gaismas emisijas diodes |  |
| 1.4. | Novietojums | Griestu stiprinājums |  |
| 1.5. | Maksimālā intensitāte | vismaz 160 klx |  |
| 1.6. | Gaismas lauka diametrs | vismaz 180 mm |  |
| 1.7. | Intensitātes regulēšana | vismaz 40 – 100% ar integrētu endo – režīmu |  |
| 1.8. | Krāsu temperatūra | 4500± 100 K |  |
| 1.9. | Krāsu izšķiršanas indekss | vismaz 93 |  |
| 1.10. | Diožu dzīvildze | Vairāk kā 40 000 h |  |
| 1.11. | Gaismu emitējošās virsmas laukums | vismaz 1890 cm2 |  |
| 1.12. | Lampas fokusēšana | Automātiska, izmantojot lāzerstara distances mērītāju vai analogu sistēmu |  |
| 1.13. | Ēnojuma kontrole | pēc DIN EN 60610 – 4 vai analoga standarta |  |
|  |  | Šķērslis gaismas staru ceļā – 1 ķirurgs – paliekošā intensitāte nevar būt mazāka par 108 klx |  |
|  |  | Šķērslis gaismas staru ceļā – 2 ķirurgi – paliekošā intensitāte nevar būt mazāka par 75 klx |  |
| 1.14. | Gaismas intensitāte | cilindra tipa dobumos nevar būt mazāka par 155 klx |  |
|  |  | cilindra tipa dobumos ar šķērsli gaismas staru ceļā – 1 ķirurgs – nevar būt mazāka par 100 klx |  |
|  |  | cilindra tipa dobumos ar šķērsli gaismas staru ceļā – 2 ķirurgi – nevar būt mazāka par 72 klx |  |
| 1.15. | Komplektācija | Operāciju lampa ar elektrisko instalāciju un griestu stiprinājumu |  |
|  |  | Atkārtojami sterilizējami lampas rokturi |  |
|  |  | Instrukcija latviešu valodā |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 2.1. | Garantijas laiks un remonta veikšana: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 2.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 2.3. | Pretendents nodrošina sākotnējo iekārtu nodošanu ekspluatācijā un vismaz 2(divu) darbinieku apmācību latviešu valodā. |  |  |
| 2.4. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”,

vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

6.daļa: Ķirurģisko instrumentu komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Izvirzītās prasības |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentu vispārējais raksturojums: ērti, droši un viegli lietojami ķirurģiskie instrumenti ķirurģisko manipulāciju un operāciju veikšanai. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |  |
| 2. | Nerūsējošā tērauda . Instrumenti apstrādāti tā, lai ķirurgam nežilbtu acis strādājot ar tiem. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | # Ķirurģiskie instrumenti un tehniskās prasības |  | Skaits, gab. | Piedāvātās preces ražotājs, nosaukums | Tehniskais apraksts | Skaits, gab. |  |  |
| 1. | Instrumentu šāle bez vāka | # ne mazāka kā 440x320x64 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterilizatora trauks ar vāku | ne mazāks kā 300x150x60 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ķirurģiskās grieznes ar asiem galiem, taisnas | 13-15 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ķirurģiskās grieznes ar neasiem galiem, taisnas | 13-15 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ķirurģiskās pincetes | 16-20cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Skaupeļa rokturis | N4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Skalpeļa asmeņi | N21 ar izliektu vēderiņu | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zarnu saspiednes izliektas | 23- 25 cm | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zarnu saspiednes taisnas | 23- 25 cm | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Asinsvadu saspiednes: taisniem galiem | 13-15cm | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Adatu turētājs: Mathieu | 18-20cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | „S”veida adatas: lielās | 12-16cm | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 aplis adatas taper galu | Izmērs 0:6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | 1/2 aplis adatas cutting galu | Izmērs 0:6 | 12 |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/8 aplis ar cutting galu | Izmērs 0: 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 16. | Abdominālās adatas, lielās | Keith abdominālās adatas triangular point | 6 |  |  |  |  |  |
| 17. | Brūces atplētējs Weitlaner | 15-20cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Operācijas drānas saspiednes: Backlaus | 10-15cm | 6 |  |  |  |  |  |
| 19. | Kompresijas saspiednes: Doyen (Gillmann) | 20-25cm | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Saspiednes ar apaļiem galiem: Forester taisnās ”sponge” | 20-30cm | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kastrācijas nazis | Newberry | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Emaskulatoms: „Pincer” | 35-40cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Emaskulators | White modificētais | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Nāsu bremze ar ķēdi | nerūsējošā tērauda pārklāta ar hromu | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Atragotājs: Barnes tipa – mazais | 30-33cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Atragotājs: Barnes tipa – lielais | 40-43cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Atragotājs | tubusa tipa | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Atragotāja stieple | 50-51cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Fetotoma stieple ar 2 metāla rokturiem | 97m | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Mutes atplētējs | Govīm | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Zobu vīle, taisnā + kāts | 23-25cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Pupu nazis | Abpusējs | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Pupu nazis | „Hugs teat-tumor”ekstraktors | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Pupu nazis | „Cornell teat curette” | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Metāla troakārs | 11 - 12cm, 7mm diametrā | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | Troakārs | Vītņveida plastmasas | 1 |  |  |  |  |  |
| 37. | Cūku fiksators | nerūsējoša tērauda kāts 60-62cm, ar cilpu 21-22 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

7.daļa: Dažādi veterinārie instrumenti un aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## INSTRUMENTU KOMPLEKTS DZEMDĪBU PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI (1 komplekts) |  | Ražotājs:_________ Nosaukums:_________ |
| 1.1. | Instrumenta vispārējais raksturojums: ērts, drošs instrumentu komplekts apgrūtinātu dzemdību palīdzības sniegšanai |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | No nerūsējoša tērauda |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Dzemdību ķēdes garums | # Līdz 150cm |  |
| 1.4. | Dzemdību ķēdes rokturu skaits | 2 gab. |  |
| 2. | VAGINĀLIE SPOGUĻI (3 gab.) |  |  |
| 2.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: ērts, drošs vaginālais spogulis govīm, lai izmeklētu maksti un novērtētu dzemdes kaklu, tā stāvokli |  |  |
| 2.2. | Maksts spogulis govīm. Nerūsējoša tērauda, cauruļveida ar taures veida paplašinājumu vienā galā. |  |  |
| 2.3. | Garums | # 35-38cm |  |
| 2.4. | Diametrs | 40-42mm |  |
| 3. | SKAPIS MEDICĪNISKO INSTRUMENTU UN APARATŪRAS UZGLABĀŠANAI (1 gab.) |  |  |
| 3.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabils, ērts un u drošs skapis medicīnisko instrumentu un aparatūras uzglabāšanai |  |  |
| 3.2. | No metinātām tērauda plāksnēm izgatavots skapis. |  |  |
| 3.3. | Plaukti | 4 pārvietojami |  |
| 3.4. | Rokturis | Ar slēdzeni un 2 atslēgām |  |
| 3.5. | Skapja kājas | 4 regulējamas |  |
| 3.6. | Svars, ko iztur plaukts | Vismaz 70kg |  |
| 3.7. | Izmēri | Augstums 1,90-2,00m, Platums 1,00-1,20m, Dziļums 0,60-0,66m |  |
| 4. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 4.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 4.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 4.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

7.daļa: Dažādi veterinārie instrumenti un aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Instrumentu komplekts dzemdību palīdzības sniegšanai | 1 komplekts |  |  |
| 2. | ## Vaginālie spoguļi | 3 gab. |  |  |
| 3. | Skapis medicīnisko instrumentu un aparatūras uzglabāšanai | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

8.daļa: Laboratorijas inventārs

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## GRAMMA KRĀSU KOMPLEKTS (1 komplekts) |  | Ražotājs:_________ Nosaukums:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Gramma krāsas kvalitatīvām procedūrām, lai diferencētu gram-pozitīvos mikroorganismus no gram-negatīvajiem mikroorganismiem. |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | Gramma krāsas ir ar CE marķējumu |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Gramma krāsas paredzētas kvalitatīvām procedūrām, lai diferencētu gram-pozitīvos mikroorganismus no gram-negatīvajiem mikroorganismiem. |  |  |
| 1.4. | Skaits pudeļu | # 4gab. |  |
| 1.5. | Tilpums katrai pudelītei | 250ml |  |
| 2. | PRIEKŠMETA STIKLIŅI (6 komplekti) |  |  |
| 2.1. | Piemērojami laboratorijas darbiem, kā arī ginekoloģijai |  |  |
| 2.2. | Priekšmeta stikliņi 1 komplektā | 50-72 gab. |  |
| 2.3. | Virsmas | # gluda. |  |
| 2.4. | Izmēri | 26x72mm |  |
| 3. | IMERSIJAS EĻĻA (1 gab.) |  |  |
| 3.1. | Piemērojama mikroskopēšanai |  |  |
| 3.2. | Daudzums | # 100ml |  |
| 3.3. | Temperatūras koeficents | 15-35ºC |  |
| 3.4. | Saduļķošanās punkts | ˂ -13ºC |  |
| 4. | GĀZES DEGLIS (1 gab.) |  |  |
| 4.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums Ērts un drošs veicot bakterioloģiskos uzsējumus, lai apdedzinātu bakterioloģisko cilpu |  |  |
| 4.2. | Lieto veicot bakterioloģiskos uzsējumus, lai apdedzinātu bakterioloģisko cilpu. |  |  |
| 4.3. | Korpuss | # metāla |  |
| 4.4. | Šķiltavas | Piezo tips |  |
| 5. | BAKTERIĀLĀS CILPAS (25 gab.) |  |  |
| 5.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums Ērts un drošs veicot bakterioloģiskos uzsējumus |  |  |
| 5.2. | Lieto veicot bakterioloģiskos uzsējumus |  |  |
| 5.3. | Cilpa | # Daudzreiz lietojama, metāla |  |
| 5.4. | Cilpas diametrs | 4-5mm |  |
| 5.5. | Parauga tilpums cilpai | 10μl |  |
| 5.6. | Rokturis | Ir |  |
| 5.7. | Kopējais garums | 20-30cm |  |
| 6. | BAKTERIĀLO CILPU STATĪVS (1 gab.) |  |  |
| 6.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums Ērts un drošs strādājot ar bakterioloģiskajām cilpām |  |  |
| 6.2. | Ērts un drošs strādājot ar bakterioloģiskajām cilpām |  |  |
| 6.3. | Materiāls | # Metāla |  |
| 6.4. | Vietu skaits cilpu novietošanai | 5 |  |
| 7. | PETRI PLATES BAKTERIOLOĢISKIEM IZMEKLĒJUMIEM (1 000 gab.) |  |  |
| 7.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums Ērtas un viegli lietojamas, veicot bakterioloģiskos uzsējumus |  |  |
| 7.2. | Sterila, piemērota mikroorganismu kultivēšanai |  |  |
| 7.3. | Materiāls | # polistirēna |  |
| 7.4. | Sektoru skaits platē | Viendaļīga |  |
| 7.5. | Izmēri | 90x14mm |  |
| 8. | ANTIBIOTIKU DISKI (3 komplekti no katra) |  |  |
| 8.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums Ērtas un viegli lietojami, veicot antibiogrammu bakterioloģiskajiem uzsējumiem |  |  |
| 8.2. | Ērtas un viegli lietojami, veicot antibiogrammu bakterioloģiskajiem uzsējumiem |  |  |
| 8.3. | Disku forma | Apaļa |  |
| 8.4. | Antibiotiku diski 1 komplektā | 50 gab. |  |
| 8.5. | Antibiotiku komplekti | Cefaleksīns |  |
|  |  | Penicilīns P-10 |  |
|  |  | Oksitetraciklīns T-30 |  |
|  |  | Amoksicilīns AMX-25 |  |
|  |  | Linkomicīns 15 |  |
|  |  | Gentamicīns GM-10 |  |
|  |  | Gentamicīns GM 120 |  |
|  |  | Kloksacilīns CX - 1 |  |
|  |  | Amox/Clavul AMC-30 |  |
|  |  | Trimethoprim TMP-5 |  |
|  |  | Ceftiofūrs |  |
|  |  | Enrofloxacin |  |
| 9. | Papildus prasības: |  |  |
| 9.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 9.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 9.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

8.daļa: Laboratorijas inventārs

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Gramma krāsu komplekts | 1 komplekts |  |  |
| 2. | Priekšmeta stikliņi | 6 komplekti |  |  |
| 3. | Imersijas eļļa | 1 gab. |  |  |
| 4. | Gāzes deglis | 1 gab. |  |  |
| 5. | Bakteriālās cilpas | 25 gab. |  |  |
| 6. | Bakteriālo cilpu statīvs | 1 gab. |  |  |
| 7. | Petri plates bakterioloģiskiem izmeklējumiem | 1 000 gab. |  |  |
| 8. | Antibiotiku diski | x | x | x |
|  | - Cefaleksīns | 3 komplekti |  |  |
|  | - Penicilīns P-10 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Oksitetraciklīns T-30 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Amoksicilīns AMX-25 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Linkomicīns 15 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Gentamicīns GM-10 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Gentamicīns GM 120 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Kloksacilīns CX - 1 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Amox/Clavul AMC-30 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Trimethoprim TMP-5 | 3 komplekti |  |  |
|  | - Ceftiofūrs | 3 komplekti |  |  |
|  | - Enrofloxacin | 3 komplekti |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

9.daļa: Laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATORIJAS KRĒSLI (5 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ (ja ir) |
| 1.1. | Apaļas formas virsma ar polsterējumu, kas pārklāta ar ādas imitācijas materiālu. |  |  |
| 1.2. | Virsmas diametrs | 37 cm ± 3 cm |  |
| 1.3. | Pamatne | Hromēta metāla piecu pēdu pamatne ar riteņiem |  |
| 1.4. | Augstuma regulācija | 43-56 cm ± 3 cm |  |
| 1.5. | Augstuma regulācija | ar hidrocilindru |  |
| 1.6. | Uzturēšana | Viegli kopjams un dezinficējams ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 2. | PĀRVIETOJAMAIS INSTRUMENTU GALDIŅŠ ĶIRURĢISKAJIEM INSTRUMENTIEM (2 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 2.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabili, ērti un u droši, kas paredzēti ķirurģisko instrumentu uzlikšanai un dažādas aparatūras pārvietošanai. |  |  |
| 2.2. | Galdiņš veidots no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar pulverkrāsojumu gaiši pelēkā tonī |  |  |
| 2.3. | Galdiņa atvilktne | Viena, 17 cm ±2 cm |  |
|  |  | aprīkota ar pretizkrišanas mehānismu |  |
| 2.4. | Galda plaukts | Galdiņa lejasdaļā ir atsegts plaukts, kas piestiprināts pie karkasa kājām |  |
| 2.5. | Galda margas | Galdiņā augšpusē ir izbīdītas karkasa margas 9 cm ±2cm augstumā, ar noapaļotiem priekšpuses stūriem. |  |
| 2.6. | Galda riteņi | Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi, divi no tiem ar individuālu bremžu sistēmu |  |
| 2.7. | Galda izmēri | Augstums 83 cm 3cm Platums 64 cm 3 cm Dziļums 47 cm 3 cm |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 3.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

9.daļa: Laboratorijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums (jānorāda piedāvātās iekārtas modelis) | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas krēsli | 5 |  |  |
| 2. | Pārvietojamais instrumentu galdiņš ķirurģiskajiem instrumentiem | 2 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

10.daļa: Laboratorijas mēbeles

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## LABORATORIJAS GALDI AR ATVILKŅU BLOKU (2 gab.) |  |  |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabili, ērti, kas paredzēti lietot studentiem atrodoties laboratorijā un veicot laboratoriskos izmeklējumus |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Laboratorijas galds ar 1 atvilkņu bloku (4 nerūsējošā tērauda atvilktnes). |  |  |
| 1.3. | Galda augstums | regulējams 740 – 995mm |  |
| 1.4. | Atvilkņu izmērs | vismaz 520x665x540mm |  |
| 1.5. | Galda virsma | nerūsējoša tērauda |  |
| 1.6. | Galda virsmas izmērs | vismaz 2000x800mm |  |
| 1.7. | Galda kājas | tērauda |  |
| 2. | GARDEROBES SKAPĪŠI (12 moduļi ) |  |  |
| 2.1. | Viegli, ērti un droši lietojami garderobes skapīši, kur attiecīgi studentiem pārģērbties darbam ar dzīvniekiem |  |  |
| 2.2. | Modulis no 6 skapīšiem ar slēdzamām durvīm, durvis ar eņģēm |  |  |
| 2.3. | Materiāls | Metāls |  |
| 2.4. | Skapīša metāla durvju biezums | 0.9-1.0mm |  |
| 2.5. | Āķu skaits drēbju pakarināšanai | Vismaz 2 |  |
| 2.6. | Ventilācija skapim | skapja aizmugurē ir ventilācijas atveres |  |
| 2.7. | Skapja pamatne | 400-410mm augsta |  |
| 2.8. | Soliņš | Priekšējā daļā pie skapja pamatnes |  |
| 2.9. | Izmēri 6 skapīšu modulim | augstums vismaz 1740mm, platums vismaz1200mm, dziļums vismaz 550mm. |  |
| 2.10. | Pamatnes izmēri | augstums 400-410mm, platums 1200-1210mm, dziļums kopā ar soliņu 800-830mm. |  |
| 2.11. | Kopējais skapīšu un pamatnes augstums. | 2000-2120 mm |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 3.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

10.daļa: Laboratorijas mēbeles

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Laboratorijas galdi ar atvilktņu bloku | 2 gab. |  |  |
| 2. | Garderobes skapīši | 12 moduļi |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

11.daļa: Ledusskapis ar saldētavu un elektriskā plīts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## LEDUSSKAPIS AR SALDĒTAVU (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabils, ērts un drošs ledusskapis ar saldētavu medikamentu un barotņu uzglabāšanai |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | Brīvstāvošs, ar stikla plauktiem un saldētavu apakšā |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Kompresoru skaits | 1 |  |
| 1.4. | Kopējs ledusskapja tilpums (litri) | 240-250 |  |
| 1.5. | Ledusskapja tilpums (litri) | 170-175 |  |
| 1.6. | Saldētavas tilpums (litri) | 52-55 |  |
| 1.7. | Elektroenerģijas klase | vismaz A+ |  |
| 1.8. | Elektroenerģijas klase | vismaz A+ |  |
| 1.9. | Elektroenerģijas patēriņš gadā (kw/h) | Līdz 230 |  |
| 1.10. | Trokšņu līmenis (dB) | ne vairāk kā 40 |  |
| 1.11. | Korpusa krāsa | balta |  |
| 1.12. | Augstums, cm | 150-155 |  |
| 1.13. | Platums, cm | 60-62 |  |
| 1.14. | Dziļums, cm | 60-63 |  |
| 1.15. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 2. | ELEKTRISKĀ PLĪTS (1 gab.) |  |  |
| 2.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Ērta un droša elektriskā plīts barotņu veidošanai un ķirurģisko instrumentu sterilizācijai. |  |  |
| 2.2. | Barotņu veidošanai un ķirurģisko instrumentu sterilizācijai |  |  |
| 2.3. | Plīts | galda |  |
| 2.4. | Virsmas veids | Elektriskā |  |
| 2.5. | Degļu skaits | 1 |  |
| 2.6. | Sildelementa jauda | 1500W |  |
| 2.7. | Sildelementa veids | Čuguna |  |
| 2.8. | Izmēri | Augstums vismaz 8.5cm, Platums vismaz 25cm, Dziļums vismaz 29cm |  |
| 2.9. | Sildelementa diametrs | Vismaz 18 cm |  |
| 2.10. | Instrukcija latviešu valodā |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks un remonta veikšana: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 3.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

11.daļa: Ledusskapis ar saldētavu un elektriskā plīts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums (jānorāda piedāvātās iekārtas modelis) | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Ledusskapis ar saldētavu | 1 gab. |  |  |
| 2. | Elektriskā plīts | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

12.daļa: Mēbeles

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces nosaukums un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## LEKTORA GALDS SEMINĀRA TELPAI (1 gab.) |  |  |
| 1.1. | Ērts un drošs lektora galds veicot klausītāju apmācību. |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Lamināta lektora galds ar kāju nosegpaneli |  |  |
| 1.3. | Krāsa | melna |  |
| 1.4. | Izmēri | vismaz 1400 x 700 x 745H mm |  |
| 2. | LEKTORA TRIBĪNE (1 gab.) |  |  |
| 2.1. | Stabila, ērta un droša lektora tribīne lekciju un semināru vadīšanai. |  |  |
| 2.2. | Izturīga metāla konstrukcija ar MDF vai analoga materiāla plauktiem |  |  |
| 2.3. | Plaukti | 2 |  |
| 2.4. | Izmēri plauktiem, cm | vismaz 59x43, |  |
| 2.5. | Tribīnes augstums , cm | Vismaz 119 |  |
| 3. | GALDI SEMINĀRA TELPAI, VEICOT PRAKTISKO APMĀCĪBU (13 gab.) |  |  |
| 3.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Ērti un droši lietojami galdi semināra telpai, veicot praktisko apmācību studentiem, semināra dalībniekiem |  |  |
| 3.2. | Konferenču galds. | Lamināta virsma, metāla bāze |  |
| 3.3. | Virsma | melna |  |
| 3.4. | Izmēri | vismaz 1400 x 700 x 745H mm |  |
| 4. | KRĒSLI SEMINĀRA TELPAI, VEICOT PRAKTISKO APMĀCĪBU (27 gab.) |  |  |
| 4.1. | Ērti un droši lietojami krēsli semināra telpai, veicot praktisko apmācību studentiem, semināra dalībniekiem |  |  |
| 4.2. | Konferenču krēsls bez roku balstiem |  |  |
| 4.3. | Virsma | Auduma, melna |  |
| 4.4. | Krēsla kājas | Melnas metāla |  |
| 5. | GALDS SEMINĀRA TELPĀ DATORAM, PRINTERIM, DOKUMENTIEM (1 gab.) |  |  |
| 5.1. | Stabils, ērts un drošs galds semināra telpai datoram, printerim un dokumentiem. |  |  |
| 5.2. | Galda virsma no izturīga lamināta |  |  |
| 5.3. | Galda virsmas biezums | ne mazāks kā 22mm |  |
| 5.4. | Aprīkojums | Galds aprīkots ar 2 kabeļu izvades kanāliem un priekšējo nosegpaneli. |  |
| 5.5. | Kāju rāmis | no tērauda ar pulverkrāsojumu |  |
| 5.6. | Izmēri galdam | augstums 700-720 mm, garums 1800-1200mm, dziļums 800-850mm. |  |
| 6. | KRĒSLI SEMINĀRA TELPAI, VEICOT TEORĒTISKO APMĀCĪBU (60 gab.) |  |  |
| 6.1. | Ērti un droši lietojami krēsli semināra telpai, veicot teorētisko apmācību lielam skaitam studentu, semināra dalībnieku |  |  |
| 6.2. | Konferenču krēsls. Noņemams plastikāta rokas balsts un galdiņš |  |  |
| 6.3. | Virsma | Polsterēta auduma materiāla, melna |  |
| 6.4. | Krēsla kājas | Melnas metāla |  |
| 7. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 7.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 7.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 7.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

12.daļa: Mēbeles

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits, gab. | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Lektora galds semināra telpai | 1 |  |  |
| 2. | Lektora tribīne | 1 |  |  |
| 3. | Galdi semināra telpai, veicot praktisko apmācību | 13 |  |  |
| 4. | Krēsli semināra telpai, veicot praktisko apmācību | 27 |  |  |
| 5. | Galds semināra telpā datoram, printerim, dokumentiem | 1 |  |  |
| 6. | Krēsli semināra telpai, veicot teorētisko apmācību | 60 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

13.daļa: Prezentācijas aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## EKRĀNS/TĀFELE INFORMĀCIJAS NOVADĪŠANAI STUDENTIEM (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabila, ērta un droša ekrāns/tāfele informācijas novadīšanai semināra dalībniekiem |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | Ekrāns/tāfele uz 3kājām |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Izmērs | Vismaz 71 x 104 cm |  |
| 1.4. | Augstums | Regulējams |  |
| 1.5. | Pielietojums | Var izmantot kā balto tāfeli, uz kuras rakstīt ar tāfeļu flomasteriem |  |
| 2. | PROJEKTORA EKRĀNS (1 gab.) |  | Ražotājs:_________ Modelis:_________ |
| 2.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Stabils, ērts un drošs projektora ekrāns informācijas novadīšanai semināra dalībniekiem |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 2.2. | Balts ekrāns paredzēts piekarināšanai pie sienas vai griestiem |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.3. | Izmērs | Vismaz 1800x1800mm |  |
| 2.4. | Ekrāns | Balts |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 3.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

13.daļa: Prezentācijas aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekrāns/tāfele informācijas novadīšanai studentiem | 1 gab. |  |  |
| 2. | Projektora ekrāns | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

14.daļa: Žalūzijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums un tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs un tehniskais apraksts/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## ŽALŪZIJAS Nr.1 (2 gab.) |  | Ražotājs:_________ |
| 1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Viegli lietojamas un drošas žalūzijas semināra telpas logiem |  | Iekārtas vispārējais raksturojums: ............. |
| 1.2. | Horizontālas alumīnija žalūzijas |  | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Izmērs | ne mazāks kā 3,20 x 1,35m |  |
| 2. | # ŽALŪZIJAS Nr.2 (1 gab.) |  |  |
| 2.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums: Viegli lietojamas un drošas žalūzijas semināra telpas logiem |  |  |
| 2.2. | Horizontālas alumīnija žalūzijas |  |  |
| 2.3. | Izmērs | Ne mazāk kā 2,75 x 1,0m |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  |
| 3.3. | Pretendents nodrošina iekārtas piegādi un uzstādīšanu adresē: LLU MPS „Vecauce”, Auces novads, Vecauces pagasts, LV-3708 Novietne „Līgotnes”. Iekārtas piegādes izmaksas ir jāiekļauj cenā. |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

14.daļa: Žalūzijas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žalūzijas Nr. 1 | 2 gab. |  |  |
| 2. | Žalūzijas Nr. 2 | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

LLU VMF nepieciešamo iekārtu piegāde ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................								Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikts saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2013/62/ERAF/AK) __.daļai iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ____________________.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic __% avansa maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3. Atlikušo __% maksājumu, kas sastāda summu Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (Ls ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (Ls ar PVN).

2.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

2.11. Ja saskaņā ar Normatīvajiem aktiem, Līguma darbības laikā, Latvijas Valstī notiks pāreja uz Euro valūtu, LVL izteiktās cenas tiks pārrēķinātas, atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai un Latvijas bankas kursam bez atsevišķas Līdzēju vienošanās

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ______________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu vai apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu ilgāk par 10 dienām.

    - 6.5.  Ja līgums tiek lauzts, saskaņā ar šī līguma 6.4.punkta nosacījumiem, tad Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma laušanas brīža, atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā un nomaksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas (Ls ar PVN).

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī likuma Publisko iepirkuma likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkuma likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

9.3. Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 39.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

9.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |