APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2013.gada 29.oktobra sēdē

Protokols Nr. 415

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā ZM subsīdiju

līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2013/78/ak

Galvenais CPV kods: 33111000-1

Papildus CPV kodi: 33100000-1, 33195110-7, 33172100-7, 33160000-9

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 29.10.2013.

Jelgava, 2013

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2013/78/ak

  - Pasūtītājs

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

    - Atklāto konkursu organizē un veic Iepirkumu komisija izveidota ar 2013.gada 05.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-44 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 20.novembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. (ar 29.10.2013. grozījumiem)

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2013.gada 20.novembrī plkst.11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē. (ar 29.10.2013. grozījumiem)

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, uzņēmuma adresi.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: 63005618 vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros”,

id.Nr. LLU/2013/78/ak,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2013.gada 20.novembrim plkst. 11.00” (ar 29.10.2013. grozījumiem)

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam informatīvos materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja informatīvie materiāli, kurus pretendents var iesniegt sagatavotus latviešu, angļu vai krievu valodās.

1.6.7 Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara).

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33111000-1

Papildus CPV kodi: 33100000-1, 33195110-7, 33172100-7, 33160000-9

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4_(četrās) daļās:

1.daļa: Iekārta un aprīkojums dzīvnieku rentgenoloģiskai izmeklēšanai (Galvenais CPV kods 33111000-1, papildus CPV kods: 33100000-1)

# 2.daļa: Fizioloģisko funkciju monitori (CPV kods 33195110-7)

3.daļa: Inhalācijas narkozes aparāti (CPV kods 33172100-7)

# 4.daļa: Operāciju tehnika (CPV kods 33160000-9)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Finansēšanas avots: projekts „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257)

  - Cita informācija: Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad iepirkuma apjoms tiks samazināts, un pasūtītājs neiegādāsies 1.daļas 1.pozīciju: C-loka ķirurģisko rentgeniekārta.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

- personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

- pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

3.3. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

3.4. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

3.5 Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. (atbilstoši pieteikuma paraugam – pielikums Nr.2)

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.5. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot piedāvātās preces ražotāju, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

4.2.2. Pretendents iesniedz attiecīgās daļas tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja izdotu informatīvo materiālu, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

### 4.2.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) un eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda kopējo cenu summu par norādīto skaitu gan latos, gan eiro bez PVN, ieskaitot PVN un PVN % likmi.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto:

a) kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa (līdz 31.12.2013.);

b) kopējo cenu summu par norādīto skaitu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (no 01.01.2014.).

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. un 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem, pasūtītājs nepieprasa no iespējamā uzvarētāja papildus dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta 52.daļas otro punktu, 39.panta 53.daļas otro punktu, 39.panta 54.daļas otro punktu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/78/ak

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2013/78/ak

1.daļa: Iekārta un aprīkojums dzīvnieku rentgenoloģiskai izmeklēšanai

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (ar 29.10.2013. grozījumiem)

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits gab. | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cenu summa par norādīto skaitu, Ls bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C-LOKA ĶIRURĢISKĀ RENTGENIEKĀRTA* | 1 | Ražotājs: ___, modelis: ___ |  |  |  |  |
| 1.1 | Tehniskās prasības |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | C-loka ķirurģiskās rentgeniekārtas statīvs | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.1 | Loka orbitālā kustība – ne mazāk par 115º | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.2 | Loka rotācija ap horizontālo asi ir vismaz 180º, aprīkots ar drošības fiksāciju katrā no virzieniem | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.3 | Longitudinālā kustība ir vismaz 200 mm | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.4 | Loka dziļums, kas mērīts no rentgena fokusa ass, ir vismaz 600 mm | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.5 | Loka kustība ap vertikālo asi nav mazāka par 10º | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.6 | Loka augstuma maiņa ir motorizēta, vismaz 480 mm | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.7 | Brīvā distance starp rentgena staru avotu un detektoru ir vismaz 770 mm | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.8 | C-loka statīva masa nav lielāka par 299 kg | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.2 | Rentgena ģenerators | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.2.1 | Mikroprocesora kontrolēts, konstanta potenciāla, konvertora tipa | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.2.2 | Rentgenstaru ģeneratora nominālā jauda nav mazāka par 3.1 kW | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.2.3 | Maksimālais spriegums nav mazāks par 110 kV | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.2.4 | Automātiski iestatījumi fluoroskopijas režīmam, bāzēti uz anatomiskiem parametriem | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.3 | Rentgenstaru avots | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.3.1 | Nominālais spriegums ir ne mazāks par 110 kV | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.3.2 | Vismaz divas nominālās fokusa vērtības: 0.6 ± 0.1 mm un 1.5 ± 0.1 mm | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.3.3 | Maksimālā anoda siltumietilpība ir vismaz 35 kJ | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.3.4 | Raksturīgā starojuma filtrācija – vismaz 0.75 mm Al ekvivalenta | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.3.5 | Papildus filtrācija dozas samazināšanai – vismaz 3 mm Al ekvivalenta un vismaz 0.1 mm Cu | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.4 | Kolimatora sistēma | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.4.1 | Ar iespēju pozicionēt kolimatorus automātiski vai manuāli | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.4.2 | Iris tipa radiāls kolimators | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.4.3 | Atsevišķi svina sānu kolimatori – var tikt pielāgoti gan individuāli, gan paralēli | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.4.4 | Kolimatoru materiāls – vismaz 3 mm svins | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.4.5 | Sānu kolimatoru rotācija – vismaz 360º | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.5 | Attēla pastiprinātājs | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.5.1 | Diametrs nav mazāks par 12" (300 mm) | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.5.2 | Iespēja izvēlēties vismaz trīs attēla izmērus | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.5.3 | Mazākais diametrs nav lielāks par 7" (180 mm) | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6 | Režīmi | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6.1 | Zemas dozas fluoroskopija | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6.2 | Augstas izšķirtspējas fluoroskopija | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6.3 | Ilgstošā fluoroskopija | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6.4 | ½ dozas fluoroskopija (vismaz 12 pulsi/s) | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6.5 | ¼ dozas fluoroskopija (vismaz 6 pulsi/s) | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.6.6 | Radiogrāfiskais režīms | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7 | Attēla apstrāde | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.1 | CCD sensora TV matrica | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.2 | Pilnībā digitāla vismaz 1k x 1k matrica attēla apstrādei | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.3 | Attēla rotācija – vismaz 360º | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.4 | Anatomiski adaptīva devas regulēšanas un mērīšanas sistēma (anatomiski devas mērīšanas lauki) – optimālu ekspozīcijas parametru un kvalitatīvu attēlu iegūšana | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.5 | Pacientu datubāze ar vismaz 16 attēlu operatīvo atmiņu | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.6 | Vismaz 16 attēlu vienlaicīga apskate monitorā | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.7 | Dinamisku kustību atpazīšana, lai novērstu kustību radītus traucējumus | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.8 | Automātiska optimālā spilgtuma un kontrasta pielāgošana | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.9 | Attēla robežu izcelšana gan operācijas laikā, gan pēc tās, apstrādājot attēlu | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.10 | Vismaz divkāršs attēla segmenta palielinājums | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.11 | Mērīšanas rīks lineāriem un leņķu izmēriem attēlā | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.7.12 | Attēla spoguļattēlošana | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8 | Mobilā darba stacija | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.1 | Divi monitori, vismaz 19" krāsu (diagnostiskie) | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.2 | Iespējams mainīt monitoru novietojuma augstumu, skata leņķi neatkarīgi no visas darba stacijas | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.3 | Vismaz 170º skata leņķis gan horizontālā, gan vertikālā virzienā | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.4 | Monitoru izšķirtspēja ir vismaz 1280 punktu vertikālā un vismaz 1024 līniju horizontālā (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.5 | Maksimālais spilgtums ir vismaz 270 Cd/m2 | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.6 | Kontrasta attiecība ir vismaz 500:1 | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.7 | Dozas pārskats – dozas parametri tiek attēloti uz darba stacijas displeja | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.8 | Brīdinājums, ja tiek sasniegts iepriekš definēts procedūras dozas limits | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.9 | Iespējams iegūt dozas vērtību kopsavilkumu | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.10 | Iespējams saglabāt iekšējā atmiņā vismaz 2000 attēlus | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.8.11 | USB izeja datu saglabāšanai uz ārējā datu nesēja | x |  |  | x | x |  |
| 1.2 | Komplektācija |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | C-loka ķirurģiskās rentgeniekārtas statīvs | x |  |  | x | x |  |
| 1.2.2 | Mobilā darba stacija | x |  |  | x | x |  |
| 1.2.3 | Kājas pedālis | x |  |  | x | x |  |
| 1.2.4 | Rokas vadības slēdzis | x |  |  | x | x |  |
| 1.2.5 | Radiācijas indikators | x |  |  | x | x |  |
| 1.2.6 | Atslēga sistēmas palaišanai/bloķēšanai | x |  |  | x | x |  |
| 1.3 | Papildus prasības |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pretendentam jānodrošina iekārtas instalācija, ieskaitot kalibrēšanas un telpu dozimetrijas pakalpojumus |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |
| 1.3.2 | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |
| 1.3.3 | Pretendentam jānodrošina servisa inženiera (kas ir apmācīts darbam ar šo iekārtu) ierašanās ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |
| 1.3.4 | Iekārtas garantijas laikā pretendentam jānodrošina vismaz divas iekārtas bezmaksas apkopes gadā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |
| 1.3.5 | Iekārtai ir CE marķējums (jāpievieno CE sertifikāta kopija) |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |
| 2. | PALIKTŅI ZIRGA KĀJU POZICIONĒŠANAI UN AKSESUĀRI RENTGENA DIAGNOSTIKAI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Apakšējā platforma pozicionēšanas paliktnim | 1 | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Izgatavota no alumīnija, paliktņa kājas ir izgatavotas no gumijas, kas nodrošina labāku saķeri ar grīdu | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.1.2 | Attālums no zemes līdz zirga naga galam ir 120 ± 5 mm | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.1.3 | Apakšējā platformā ir izveidotas speciālas spraugas fosforplašu ievietošanai dažādos leņķos (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.2 | Kājas balsts pozicionēšanas paliktnim; notur zirga kāju 45º leņķī; izgatavots no rentgena staru caurlaidīga sintētiskā materiāla | 1 | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Kājas balsts pozicionēšanas paliktnim; notur zirga kāju 55º leņķī; izgatavots no rentgena staru caurlaidīga sintētiskā materiāla | 1 | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Paliktnis – fosforplašu turētājs (ar 29.10.2013. grozījumiem) | 1 | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Ir iespējams novietot zirga kāju uz paliktņa ar speciāli izveidotu sagāzes leņķi 5º ± 2º attiecībā pret grīdu un uzņemt rentgena attēlu (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.4.2 | Paliktņa virsma ir izgatavota no polikarbonāta ar biezumu 10 ± 1 mm, tā ir pārklāta ar pretslīdes materiālu | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.4.3 | Paliktņa kājas ir izgatavotas no gumijas | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.4.4 | Ir iespējams nomainīt fosforplates, nenoņemot zirga kāju no paliktņa | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.4.5 | Paliktnis ir paredzēts lietošanai kopā ar 24 x 30 cm fosforplatēm | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.5 | Distālais fosforplašu turētājs | 1 | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | Izgatavots no viegla polikarbonāta materiāla | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.5.2 | Izgatavots tā, lai lietotājam nodrošinātu maksimālu distanci no zirga un rentgena starojuma ekspozīcijas laikā | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.5.3 | Ar rokturi ir iespējams pielāgot kasetes pozīciju visos iespējamos virzienos, pozīcijas nofiksēšanu veic ar vienu pogu | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.5.4 | Turētājs ir paredzēts lietošanai kopā ar 35 x 43 cm fosforplatēm | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.6 | Pie kasetēm piestiprināmi klipši ar norādēm informācijai: | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.6.1 | par labo kāju | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.2 | par kreiso kāju | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.3 | par laterālo pusi | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.4 | par mediālo pusi | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Preču garantijas laiks nav īsāks par divdesmit četriem mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |  |
| 3.2 | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |  |
| 3.3 | Piegādes vieta: LLU Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN ___%: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |

*Ja pasūtītājam pietrūks finanšu līdzekļu, tad iepirkuma apjoms tiks samazināts, un pasūtītājs neiegādāsies 1.daļas 1.pozīciju: C-loka ķirurģisko rentgeniekārta.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2013/78/ak

2.daļa: Fizioloģisko funkciju monitori

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FIZIOLOĢISKO FUNKCIJU MONITORI (5 gab.) | Ražotājs: ___, modelis: ___ |  |
| 1.1. | Vispārējās un tehniskās prasības |  |  |
| 1.1.1 | Dzīvnieka fizioloģisko parametru novērošanas sistēma ir piemērota dažādu sugu un izmēru dzīvniekiem – no maza izmēra eksotiskiem dzīvniekiem līdz zirgiem. |  |  |
| 1.1.2 | Iespēja izvēlēties parametru noteikšanas intervālus, 24 stundu atmiņa. |  |  |
| 1.1.3 | Bezmaksas programmas atjauninājumi bez laika ierobežojuma. |  |  |
| 1.1.4 | Iekārta pieslēdzama pie elektrības (100 – 240 V, 50 – 60 Hz), kā arī aprīkota ar iebūvētu bateriju, kas nodrošina iekārtas darbību ne īsāku par 2 stundām. Baterija ietilpst komplektā. |  |  |
| 1.1.5 | Augstas izšķirtspējas krāsains monitors. |  |  |
| 1.1.6 | Iekārta aprīkota ar termoprinteri. |  |  |
| 1.2 | Funkcijas: |  |  |
| 1.2.1 | 1) elektrokardiogramma – trīs novadījumi, sirdsdarbības frekvences amplitūda 30 līdz 300 reizes minūtē ar precizitāti ne zemāku par ± 3 reizēm minūtē, ST līmeņa noteikšana, PVC skaits, datu nomaiņa displejā ne mazāk kā 25 mm sekundē, elektrokardiogrammas jutīgums 0.5, 1, 2, 4 mV/cm; 2) skābekļa piesātinājums – amplitūda 0 līdz 100 % ar precizitāti ne zemāku par ± 2 %; 3) pulsa frekvence – amplitūda 0 līdz 254 reizes minūtē ar precizitāti ne zemāku par ± 2 reizēm minūtē; 4) neinvazīvais asinsspiediens – nosakāms ar oscillometrijas tehniku, nosakāms manuāli izdarot mērījumu vai automātiski noteiktos laika intervālos, spiediens manžetē 50 – 300 mmHg, sistoliskā asinsspiediena amplitūda 0 līdz 260 mmHg, vidējā arteriālā – 30 līdz 220 mmHg, diastoliskā – 20 līdz 200 mmHg; 5) elpošanas frekvence – amplitūda 5 līdz 120 reizes minūtē ar precizitāti ne zemāku par ± 3 reizēm minūtē; 6) temperatūra – amplitūda 15 līdz 45 ºC ar precizitāti ne zemāku par ± 0.1 ºC. |  |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS |  |  |
| 2.1 | Iekārtu garantijas laiks nav īsāks par divdesmit četriem mēnešiem | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 2.2 | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2.3 | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 2.4 | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2013/78/ak

2.daļa: Fizioloģisko funkciju monitori

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu Ls bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizioloģisko funkciju monitori <Modelis> | 5 gab. |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu ar PVN: |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2013/78/ak

3.daļa: Inhalācijas narkozes aparāti

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cenu summa par norādīto skaitu, Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INHALĀCIJAS NARKOZES APARĀTI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vispārējās prasības |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Inhalācijas narkozes aparāti ir piemēroti dažādu sugu un dažādu izmēru dzīvniekiem. | x |  |  | x | x |
| 1.1.2 | Ir iespējams nodrošināt skābekļa padevi apejot absorbentu. | x |  |  | x | x |
| 1.2 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Kompakts anestēzijas aparāts (1 komplekts). Iekārtas standarta komplektā jāietver: 1) skābekļa plūsmas mērītājs, regulējams amplitūdā no 0 līdz 15 l/min, 2 gab.; 2) iztvaikotājs izoflurānam, 1gab.; 3) absorbenta trauks ar iespēju ātri nomainīt absorbentu, 1gab.; 4) spiediena manometrs spiediena monitoringam, 1gab.; 5) spiediena drošības vārsts, 1gab.; 6) mobils nerūsējošā tērauda statīvs uz četriem riteņiem, 1 gab.; 7) atvērtā sistēma dzīvniekiem, kas mazāki par 70 kg, 1gab.; 8) skābekļa pievadcaurule ar ātro AGA tipa savienojumu, 1gab.; 9) daudzreiz lietojams pacienta kontūrs, 1 gab.; 10) elpošanas maiss, 2 l, 1 gab.; 11) elpošanas maiss, 1l, 1gab.; 12) ogļskābās gāzes absorbents, 1gab. | 1 komplekts | Ražotājs: ___, modelis: ___ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |  |
| 1.2.2 | Kompakts anestēzijas aparāts ar mākslīgās elpināšanas nodrošinājumu (1 komplekts). Iekārtas standarta komplektā jāietver: 1) skābekļa plūsmas mērītājs, regulējams amplitūdā no 0 līdz 15 l/min, 2 gab.; 2) iztvaikotājs izoflurānam, 1gab.; 3) absorbenta trauks ar iespēju ātri nomainīt absorbentu, 1gab.; 4) spiediena manometrs spiediena monitoringam, 1gab.; 5) spiediena drošības vārsts, 1gab.; 6) mobils nerūsējošā tērauda statīvs uz četriem riteņiem, 1 gab.; 7) atvērtā sistēma dzīvniekiem, kas mazāki par 70 kg, 1gab.; 8) skābekļa pievadcaurule ar ātro AGA tipa savienojumu, 1gab.; 9) daudzreiz lietojams pacienta kontūrs, 1 gab.; 10) elpošanas maiss, 2 l, 1 gab.; 11) elpošanas maiss, 1l, 1gab.; 12) ogļskābās gāzes absorbents, 1gab.; 13) ventilators mākslīgās elpināšanas nodrošināšanai, 1gb.: Ventilatoram ir jābūt lietojamam kombinācijā ar anestēzijas iekārtu, kā arī kā atsevišķa iekārta intensīvajā terapijā. Ventilators lietojams slēgtās un atvērtās sistēmās. Ventilators nodrošina tilpuma regulēto, spiediena regulēto, laika regulēto un asistēto ventilācijas tipus. Ventilators ir neliela izmēra, mazāks par 47 x 23 x 36 cm, ar masu ne lielāku par 19 kg. Vārsti konstruēti no nerūsējošā tērauda. Tērauda gāzu savienojumi 22 mm O/D un 15 mm I/D. Ventilatora darbināšanai nav nepieciešamas saspiestas gāzes. Ventilāciju nodrošina mikroprocesora kontrolēts virzulis. Aprīkots ar 80 zīmju ekrānu, skaņas un vizuālu trauksmi. Ventilators darbojas no 230 V elektrotīkla, strāvas pārtraukuma gadījumā, iespējama manuāla ventilācija. Monitorējamie parametri – elpošanas tilpums, elpošanas minūtes tilpums, ieelpas un izelpas spiediens, elpošanas frekvence, ieelpas laiks, izelpas laiks, maksimāli atļautais elpceļu spiediens, asistēšanas līmenis. Iestatāmie parametri – ventilācijas tilpums no 1 ml līdz 800 ml, plūsma no 0.1 līdz 25 l/min, ieelpas-izelpas laiks 0.5 līdz 9 sekundes, spiediens no 1 līdz 57 cmH2O, ieelpas asistēšanas spiediens no -1 līdz -10 cmH2O. Trauksmes – pacienta atvienošanās trauksme un trauksme par augstu spiedienu elpceļos. | 1 komplekts | Ražotājs: ___, modelis: ___ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |  |
| 2. | MĀKSLĪGĀS ELPINĀŠANAS MAISI |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Vispārējās prasības |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Mākslīgās elpināšanas maisi ir paredzēti mājas (istabas) dzīvnieku plaušu mākslīgai ventilācijai pēc elpošanas apstāšanās | x |  |  | x | x |
| 2.2 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Mākslīgās elpināšanas maiss ir izgatavots no PVC materiāla, tam ir divi vienvirziena vārsti papildus ventilācijai ar skābekli, anestēziju vai gaisu. Piemērots kaķu un neliela izmēra suņu elpināšanai. | 4 gab. | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |  |
| 2.2.1 | Mākslīgās elpināšanas maiss ir izgatavots no PVC materiāla, tam ir divi vienvirziena vārsti papildus ventilācijai ar skābekli, anestēziju vai gaisu. Piemērots vidēja un liela izmēra suņu elpināšanai. | 4 gab. | Ražotājs: ___, nosaukums: ___ /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Iekārtu garantijas laiks nav īsāks par divdesmit četriem mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 3.2 | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 3.3 | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 3.4 | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

id.Nr. LLU/2013/78/ak

4.daļa: Operāciju tehnika

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (ar 29.10.2013. grozījumiem)

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits, gab. | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cenu summa par norādīto skaitu, Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PĀRVIETOJAMĀS GOVJU FIKSĀCIJAS STELLES | 1 | Ražotājs: ___, modelis: ___ | x |  |  |
| 1.1 | Vispārējās prasības |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Lauksaimniecības dzīvnieku fiksācijas platforma ar izmeklējumu galdu un boksu, paredzēta medicīnisko manipulāciju veikšanai izbraukumos un stacionāri. Nodrošina atvieglotu piekļuvi kājām un drošus darba apstākļus veterinārārstam. | x |  |  | x | x |
| 1.2 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Platformas karkass ar cinka pārklājumu, lai nodrošinātu ilgmūžību | x |  |  | x | x |
| 1.2.2 | Mobila/pārvietojama platforma ar uzkares mehānismu pie piekabes āķa | x |  |  | x | x |
| 1.2.3 | Mobilā platforma aprīkota ar vienu riteņu asi | x |  |  | x | x |
| 1.2.4 | Maksimālā slodze uz riteņu asi nav mazāka par 1580 kg | x |  |  | x | x |
| 1.2.5 | Riteņu ass aprīkota ar lāgu atsperojumu | x |  |  | x | x |
| 1.2.6 | Platforma ir aprīkota ar hidrauliski paceļamu izmeklēšanas galdu un dzīvnieku boksu | x |  |  | x | x |
| 1.2.7 | Izmeklēšanas galda karkass ar cinka pārklājumu, lai nodrošinātu ilgmūžību | x |  |  | x | x |
| 1.2.8 | Izmeklēšanas galds ar hidraulisku pacelšanu vertikālā un horizontālā stāvoklī ar diviem hidrocilindriem | x |  |  | x | x |
| 1.2.9 | Platformas pacelšanas laiks nav lielāks par 15 sekundēm | x |  |  | x | x |
| 1.2.10 | Izmeklēšanas galda virsma pārklāta ar gumijas paklājiem | x |  |  | x | x |
| 1.2.11 | Izmeklēšanas galds aprīkots ar ieejas boksu dzīvnieku fiksēšanai | x |  |  | x | x |
| 1.2.12 | Ieejas boksa iekšējie izmēri nav mazāki par 1900 mm garumā, 760 mm platumā un 1700 mm augstumā | x |  |  | x | x |
| 1.2.13 | Ieejas bokss aprīkots ar polsterētu galvas aizsargu un fiksatoru | x |  |  | x | x |
| 1.2.14 | Ieejas bokss aprīkots ar vārtiem abos galos | x |  |  | x | x |
| 1.2.15 | Ieejas bokss aprīkots ar hidraulisku stumšanas palīgierīci, lai atvieglotu dzīvnieku ievietošanu boksā | x |  |  | x | x |
| 1.2.16 | Vārtu eņģes aprīkotas ar eļļošanas vārstiem | x |  |  | x | x |
| 1.2.17 | Pie izmeklēšanas galda dzīvnieks piefiksējams ar gumijas lentām | x |  |  | x | x |
| 1.2.18 | Komplektācijā ietilpst fiksācijas ķēdes kāju satveršanai, kad dzīvnieks atrodas paceltā stāvoklī | x |  |  | x | x |
| 1.2.19 | Izmeklēšanas galds darbināms ar autonomu hidrauliku bez sakabes ar citu transporta līdzekli | x |  |  | x | x |
| 1.2.20 | Hidrauliskā sūkņa darbību nodrošina līdzstrāvas baterijas | x |  |  | x | x |
| 1.2.21 | Hidrauliskais sūknis un baterijas ievietotas aizsargkārbā, kas aizsargā tos no mitruma un putekļiem | x |  |  | x | x |
| 1.2.22 | Platforma aprīkota ar kūtsmēslu savākšanas trauku | x |  |  | x | x |
| 1.2.23 | Platforma paredzēta pārvietošanai pa publiski lietojamiem ceļiem | x |  |  | x | x |
| 1.3 | Papildus prasības |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pretendentam jānodrošina platformas reģistrācija LR Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Reģistrācijas izmaksas jāiekļauj platformas cenā. |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 2. | PĀRVIETOJAMĀ ĶIRURĢIJAS LAMPA | 1 | Ražotājs: ___, modelis: ___ | x |  |  |
| 2.1 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Lampa ir uz četriem riteņiem, vismaz divi no tiem ir bremzējami. | x |  |  | x | x |
| 2.1.2 | Lampas pielāgošanu nodrošina vertikālais statīvs un regulējama augstuma horizontālais pagarinājuma stienis | x |  |  | x | x |
| 2.1.3 | Gaismas intensitāte 1 m attālumā ne mazāka par 160 klx | x |  |  | x | x |
| 2.1.4 | Šķērslis gaismas staru ceļā – 1 ķirurgs – paliekošā intensitāte nav mazāka par 100 klx | x |  |  | x | x |
| 2.1.5 | Šķērslis gaismas staru ceļā – 2 ķirurgi – paliekošā intensitāte nav mazāka par 71 klx | x |  |  | x | x |
| 2.1.6 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos nav mazāka par 126 klx | x |  |  | x | x |
| 2.1.7 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos ar šķērsli gaismas staru ceļā – 1 ķirurgs – nav mazāka par 86 klx | x |  |  | x | x |
| 2.1.8 | Gaismas intensitāte cilindra tipa dobumos ar šķērsli gaismas staru ceļā – 2 ķirurgi – nav mazāka par 63 klx | x |  |  | x | x |
| 2.1.9 | Krāsu temperatūras pielāgošana vismaz no 3500 līdz 5000 K | x |  |  | x | x |
| 2.1.10 | Krāsu izšķirtspējas indekss Ra ne mazāks par 98 | x |  |  | x | x |
| 2.1.11 | Gaismas intensitātes regulēšana vismaz no 30 līdz 100%, saglabājot izvēlēto spektru | x |  |  | x | x |
| 2.1.12 | 5 – 7% intensitātes endoskopiskais režīms | x |  |  | x | x |
| 2.1.13 | Iespēja mainīt intensitāti no lampas roktura, saglabājot sterilitāti; komplektācijā ietilpst vismaz 3 rokturi | x |  |  | x | x |
| 2.1.14 | Automātiska gaismas lauka fokusēšana, izmantojot lāzerstara distances mērīšanu vai ekvivalentu sistēmu | x |  |  | x | x |
| 2.1.15 | Automātiskais fokusēšanas režīms | x |  |  | x | x |
| 2.1.16 | Fokusējamā izgaismojuma lauka diametrs no 20 līdz 30 cm | x |  |  | x | x |
| 2.1.17 | Gaismas izstarojuma avots – gaismas emisijas diodes | x |  |  | x | x |
| 2.1.18 | Diožu dzīvildze ne īsāka par 30000 stundām | x |  |  | x | x |
| 2.1.19 | Temperatūras pieaugums ķirurga galvas rajonā ne vairāk par 1ºC | x |  |  | x | x |
| 2.1.20 | Ēnojuma kontrole, kas attiecas uz prasībām, kas definētas 2.1.4 – 2.1.8 punktos, atbilst DIN EN 60601-4 vai ekvivalentam standartam (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |
| 2.1.21 | Lampa piemērota lietošanai 220 V sprieguma elektrotīklā vai tās komplektācijā ietilpst elektriskais transformators no 230 V maiņsprieguma tīkla | x |  |  | x | x |
| 3. | ELEKTROKOAGULATORS AR NEPIECIEŠAMAJIEM AKSESUĀRIEM | x | Ražotājs: ___, modelis: ___ | x | x | x |
| 3.1 | Tehniskās prasības |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Darba režīmi: monopolārais un bipolārais; AF strāvas aktivēšana izmantojot pirkstslēdzi vai kājas pedāli | x |  |  | x | x |
| 3.1.2 | Barošana: 220 – 230 V, 50 Hz maiņstrāva | x |  |  | x | x |
| 3.1.3 | Vismaz viena monopolāro instrumentu izeja, vismaz viena bipolāro instrumentu izeja | x |  |  | x | x |
| 3.1.4 | Darba frekvence 300 ± 30 kHz | x |  |  | x | x |
| 3.1.5 | Iekārtas masa nepārsniedz 10 kg | x |  |  | x | x |
| 3.1.6 | Maksimālā monopolārās griešanas jauda vismaz 230 W, ir iespējams iestatīt vismaz trīs koagulācijas apakšrežīmus | x |  |  | x | x |
| 3.1.7 | Maksimālā bipolārās koagulācijas jauda vismaz 120 W, iespējams iestatīt gan autostarta funkciju ar aizkavi līdz vismaz 2 sekundēm, gan vadību no kājas pedāļa | x |  |  | x | x |
| 3.1.8 | Saglabājamas un individuāli nosaucamas programmas ar iestatītiem parametriem, ne mazāk par 10 programmām | x |  |  | x | x |
| 3.1.9 | Programma un tās nosaukums attēlots displejā, nosaukumu ir iespējams ierakstīt ar vismaz 30 zīmēm | x |  |  | x | x |
| 3.1.10 | Parametru iestatīšana ar membrānas tipa pogām | x |  |  | x | x |
| 3.1.11 | Mikroprocesora kontrolēts iekārtas paštests ar kļūdu uzrādīšanu | x |  |  | x | x |
| 3.1.12 | Iekārta ir aprīkota ar sistēmu, kas pati regulē izejas jaudu atkarībā no audu pretestības | x |  |  |  | x |
| 3.1.13 | Skaņas signāls pie katras aktivācijas, kā arī par neitrālā elektroda kļūmi ar informācijas parādīšanu uz displeja | x |  |  | x | x |
| 3.1.14 | Neitrālā elektroda tipa un kontakta kvalitātes novērtēšana | x |  |  | x | x |
| 3.1.15 | Nedalītā neitrālā elektroda pielietošanas simbols uz paneļa | x |  |  | x | x |
| 3.1.16 | Dalītā neitrālā elektroda pielietošanas simbols uz paneļa | x |  |  | x | x |
| 3.1.17 | Ja ir labs kontakts, indikators izgaismojas zaļš, ja slikts – sarkans, iekārta nestrādā, ja kontakta kvalitāte tuvu sliktai – oranžs (vai citā krāsā, kas nav zaļa vai sarkana), iekārta darbojas | x |  |  | x | x |
| 3.2 | Komplektācija |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Elektrokoagulators | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Divdaļīgs kājas pedālis | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Atkārtojami lietojams neitrālais elektrods ar vadu | 1 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Monopolārais elektrodu rokturis ar vadu, atkārtojami lietojams | 3 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Monopolārais aktīvais elektrods, īsais | 6 |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Monopolārais aktīvais elektrods, garais | 3 |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Savienotājvads endoskopisko instrumentu pievienošanai | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Bipolārais savienotājvads | 3 |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Bipolārās pincetes, vismaz 160 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4. | PNEIMATISKĀ URBJMAŠĪNA OSTEOSINTĒZĒM |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ar saspiestu gaisu darbināma urbjmašīna osteosintēzēm | 1 | Ražotājs: ___, modelis: ___ |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Urbjmašīnas darbību nodrošina motors, ko darbina saspiests gaiss | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.2 | Darba spiediens 6 – 7 bar | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.3 | Darbības ātrums 0 līdz 1100 ± 50 apgriezieni minūtē | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.4 | Darbību nodrošina poga, ar pogas piespiešanas intensitāti ir iespējams regulēt griešanās ātrumu | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.5 | Urbjmašīnas trīs sekojošu režīmu – drošības (standby), uz priekšu, reversās kustības – darbību nodrošina slēdzis roktura apakšējā galā, lai to darbības laikā nejauši nepārslēgtu uz citu režīmu | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.6 | Gaisa pievadcaurules konektors ir ar pašnoslēdzošu mehānismu atvienošanās gadījumā | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.7 | Caur urbjmašīnas rokturi ejošās dobās caurules diametrs ir 4.1± 0.5mm | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.8 | Urbjmašīna ir piemērota sterilizācijai 134ºC temperatūrā | x |  |  | x | x |
| 4.1.1.9 | Komplektācijā ietilpst A.O. ātrā savienojuma (A.O. quick release) tipa adapteris urbšanai | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.1.10 | Komplektācijā ietilpst uzgalis mazgāšanai | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | A.O. ātrā savienojuma (A.O. quick coupling) tipa urbji, kas ir savietojami ar pneimatisko urbjmašīnu (4.1.1) un rokturi (4.1.3) (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |
| 4.1.2.1 | 1.1 mm diametrā, pilnais garums nav mazāks par 60 mm, spirāles garums nav mazāks par 20 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.2.2 | 1.5 mm diametrā, pilnais garums nav mazāks par 85 mm, spirāles garums nav mazāks par 30 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.2.3 | 2.0 mm diametrā, pilnais garums nav mazāks par 100 mm, spirāles garums nav mazāks par 50 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.2.4 | 2.5 mm diametrā, pilnais garums nav mazāks par 110 mm, spirāles garums nav mazāks par 50 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.2.5 | 2.7 mm diametrā, pilnais garums nav mazāks par 100 mm, spirāles garums nav mazāks par 50 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.2.6 | 3.5 mm diametrā, pilnais garums nav mazāks par 110 mm, spirāles garums nav mazāks par 50 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Rokturis urbšanai un skrūvēšanai, savietojams ar A.O. ātra savienojuma (A.O. quick coupling) tipa urbjiem (4.1.2) un skrūvgriežiem (ar 29.10.2013. grozījumiem) | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Heksagonālais skrūvgriezis, 1.5 mm, garums nav mazāks par 200 mm | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Heksagonālais skrūvgriezis, 2.5 mm, ar A.O. ātra savienojuma (A.O. quick coupling) tipa galu, kas ir savietojams ar pneimatisko urbjmašīnu (4.1.1) un rokturi (4.1.3) (ar 29.10.2013. grozījumiem) | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Zvaigznītes tipa (Torx) skrūvgrieži ar A.O. ātrā savienojuma (A.O. quick coupling) tipa galu | x |  |  | x | x |
| 4.1.6.1 | T8 izmērs | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.6.2 | T15 izmērs | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.6.3 | T25 izmērs | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Mini skrūvju komplekts osteosintēzēm ar uzglabāšanas kasti, materiāls – titāna sakausējums; 1 komplektā ietilpst: | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.7.1 | Kortikālas skrūves ar vītnes diametru 1.5 mm: garums 6 ± 1 mm; garums 7 ± 1 mm; garums 8 ± 1 mm; garums 9 ± 1 mm; garums 10 ± 1 mm; garums 11 ± 1 mm; garums 12 ± 1 mm; garums 14 ± 1 mm; garums 16 ± 1 mm; garums 18 ± 1 mm; garums 20 ± 1 mm | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |  |  | x | x |
| 4.1.7.2 | Kortikālas skrūves ar vītnes diametru 2.0 mm: garums 6 ± 1 mm; garums 8 ± 1 mm; garums 10 ± 1 mm; garums 12 ± 1 mm; garums 14 ± 1 mm; garums 16 ± 1 mm; garums 18 ± 1 mm; garums 20 ± 1 mm; garums 22 ± 1 mm; garums 24 ± 1 mm; garums 26 ± 1 mm; garums 28 ± 1 mm; garums 30 ± 1 mm; garums 32 ± 1 mm; garums 34 ± 1 mm; garums 36 ± 1 mm; garums 38 ± 1 mm; garums 40 ± 1mm | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |  | x | x |
| 4.1.7.3 | Kortikālas skrūves ar vītnes diametru 2.7 mm: garums 6 ± 1 mm; garums 8 ± 1 mm; garums 10 ± 1 mm; garums 12 ± 1 mm; garums 14 ± 1 mm; garums 16 ± 1 mm; garums 18 ± 1 mm; garums 20 ± 1 mm; garums 22 ± 1 mm; garums 24 ± 1 mm; garums 26 ± 1 mm; garums 28 ± 1 mm; garums 30 ± 1 mm; garums 32 ± 1 mm; garums 34 ± 1 mm; garums 36 ± 1 mm; garums 38 ± 1 mm; garums 40 ± 1mm | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |  | x | x |
| 4.1.8 | Mazo skrūvju komplekts osteosintēzēm ar uzglabāšanas kasti, materiāls – titāna sakausējums; 1 komplektā ietilpst: | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.8.1 | Kortikālas skrūves ar vītnes diametru 3.5 mm, pašgriezošas: garums 10 ± 1 mm; garums 12 ± 1 mm; garums 14 ± 1 mm; garums 16 ± 1 mm; garums 18 ± 1 mm; garums 20 ± 1 mm; garums 22 ± 1 mm; garums 24 ± 1 mm; garums 26 ± 1 mm; garums 28 ± 1 mm; garums 30 ± 1 mm; garums 32 ± 1 mm; garums 34 ± 1 mm; garums 36 ± 1 mm; garums 38 ± 1 mm; garums 40 ± 1mm; garums 45 ± 1 mm; garums 50 ± 1 mm; garums 55 ± 1 mm; garums 60 ± 1 mm; garums 65 ± 1 mm; garums 70 ± 1 mm | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 |  |  | x | x |
| 4.1.8.2 | Spongiozas skrūves ar vītnes diametru 4.0 mm, ar pilnu vītni: garums 10 ± 1 mm; garums 12 ± 1 mm; garums 14 ± 1 mm; garums 16 ± 1 mm; garums 18 ± 1 mm; garums 20 ± 1 mm; garums 22 ± 1 mm; garums 24 ± 1 mm; garums 26 ± 1 mm; garums 28 ± 1 mm; garums 30 ± 1 mm; garums 32 ± 1 mm; garums 35 ± 1 mm; garums 40 ± 1mm; garums 45 ± 1 mm; garums 50 ± 1 mm; garums 55 ± 1 mm; garums 60 ± 1 mm | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |  |  | x | x |
| 4.1.8.3 | Spongiozas skrūves ar vītnes diametru 4.0 mm, ar daļēju vītni: garums 10 ± 1 mm, vītnes garums 5 ± 1 mm; garums 12 ± 1 mm, vītnes garums 5 ± 1 mm; garums 14 ± 1 mm, vītnes garums 5 ± 1 mm; garums 16 ± 1 mm, vītnes garums 6 ± 1 mm; garums 18 ± 1 mm, vītnes garums 7 ± 1 mm; garums 20 ± 1 mm, vītnes garums 8 ± 1 mm; garums 22 ± 1 mm, vītnes garums 9 ± 1 mm; garums 24 ± 1 mm, vītnes garums 10 ± 1 mm; garums 26 ± 1 mm, vītnes garums 12 ± 1 mm; garums 28 ± 1 mm, vītnes garums 14 ± 1 mm; garums 30 ± 1 mm, vītnes garums 14 ± 1 mm; garums 35 ± 1 mm, vītnes garums 14 ± 1 mm; garums 40 ± 1mm, vītnes garums 15 ± 1 mm; garums 45 ± 1 mm, vītnes garums 15 ± 1 mm; garums 50 ± 1 mm, vītnes garums 15 ± 1 mm; garums 55 ± 1 mm, vītnes garums 15 ± 1 mm; garums 60 ± 1 mm, vītnes garums 15 ± 1 mm | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |  |  | x | x |
| 4.1.9 | Osteosintēzes plāksnes, materiāls – titāns | x |  |  | x | x |
| 4.1.9.1 | Taisna, 2.0 mm, 4 atveres, garums 23 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 5.2 mm | 5 |  |  |  |  |
| 4.1.9.2 | Taisna, 2.0 mm, 5 atveres, garums 29 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 5.2 mm | 5 |  |  |  |  |
| 4.1.9.3 | Taisna, 2.0 mm, 6 atveres, garums 35 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 5.2 mm | 5 |  |  |  |  |
| 4.1.9.4 | Taisnleņķa L veida, 2.0 mm, 4 atveres, labā, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 5.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.9.5 | Taisnleņķa L veida, 2.0 mm, 4 atveres, kreisā, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 5.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.9.6 | T veida, 2.7 mm, 5 atveres, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 7.2 mm | 5 |  |  |  |  |
| 4.1.9.7 | ¼ tubulāra plāksne, 2.7 mm, 4 atveres, garums 33 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 7.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.9.8 | ¼ tubulāra plāksne, 2.7 mm, 5 atveres, garums 41 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 7.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.9.9 | ¼ tubulāra plāksne, 2.7 mm, 6 atveres, garums 49 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 7.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.9.10 | ¼ tubulāra plāksne, 2.7 mm, 7 atveres, garums 57 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 7.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.9.11 | ¼ tubulāra plāksne, 2.7 mm, 8 atveres, garums 65 ± 1 mm, plāksnes biezums ne lielāks par 1.28 mm, platums ne lielāks par 7.2 mm | 3 |  |  |  |  |
| 5. | ĢIPŠA ZĀĢIS | 1 | Ražotājs: ___, modelis: ___ | x |  |  |
| 5.1 | Tehniskās prasības |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Zāģis ir piemērots darbam ar dabīgiem un sintētiskiem ģipša materiāliem | x |  |  | x | x |
| 5.1.2 | Jauda ne mazāka par 500 W | x |  |  | x | x |
| 5.1.3 | Zāģis nodrošina 6500 līdz 24 000 ± 500 oscilācijas minūtē (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |
| 5.1.4 | Barošanas kabelis ir vismaz 5 m garš | x |  |  | x | x |
| 5.1.5 | Motora trokšņu līmenis ir diapazonā no 53 līdz 77 ± 3 dB, atkarībā no oscilāciju amplitūdas | x |  |  | x | x |
| 5.1.6 | Elektronikas sistēma ar dažādām aizsardzības un drošības funkcijām | x |  |  | x | x |
| 5.1.7 | Motors iekārtas korpusā novietots tādā pozīcijā, kur tas ir pasargāts no ģipša putekļiem | x |  |  | x | x |
| 5.1.8 | Visai oscilāciju amplitūdai ir automātiska slodzes kompensācija | x |  |  | x | x |
| 5.1.9 | Ja iekārta ir pārmērīgi noslogota (piemēram, ir iesprūdis asmens), tā automātiski izslēdzas | x |  |  | x | x |
| 5.1.10 | Rokturis izgatavots no pastiprinātas armatūras | x |  |  | x | x |
| 5.2 | Komplektācija |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | asmens dabīgajam ģipsim, 50 ± 5 mm diametrā | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | asmens dabīgajam ģipsim, 65 ± 5 mm diametrā | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | asmens sintētiskajam ģipsim, 50 ± 5 mm diametrā | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | asmens sintētiskajam ģipsim, 65 ± 5 mm diametrā | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | asmeņu nomaiņas atslēgas | 2 |  |  |  |  |
| 5.2.6 | kaste zāģa uzglabāšanai un pārvietošanai | 1 |  |  |  |  |
| 6. | BIOSPIJAS KNAIBLES | 1 | Ražotājs: ___, modelis: ___ | x |  |  |
| 6.1 | Vispārīgās un tehniskās prasības |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Knaibles ir piemērotas biopsijas parauga noņemšanai no zirgu zarnām | x |  |  | x | x |
| 6.1.2 | Šķērveida rokturis (ar 29.10.2013. grozījumiem) | x |  |  | x | x |
| 6.1.3 | Satveršanas forma – taisnstūrveida | x |  |  | x | x |
| 6.1.4 | Darba garums 40 ± 2 cm | x |  |  | x | x |
| 6.1.5 | Instruments izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 standarta vai ekvivalentām prasībām | x |  |  | x | x |
| 6.1.6 | Instrumenta virsma ir pulēta, lai samazinātu atspīdumu | x |  |  | x | x |
| 6.1.7 | Uz instrumenta virsmas ir marķējums par ražotāju un instrumenta kodu | x |  |  | x | x |
| 7. | INSTRUMENTU KOMPLEKTS ZIRGA ZOBU EKSTRAKCIJAI |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Instrumenti ilkņu ekstrakcijai |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Rokturis ar pagarinājumu | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.2 | Liektas knaibles, 17 ± 1 cm garas | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.3 | Vaļēja tipa uzgaļi, kas paredzēti lietošanai ar rokturi (7.1.1.1): 6 ± 0.5 mm diametrā; 8± 0.5 mm diametrā; 10 ± 0.5 mm diametrā; 12 ± 0.5 mm diametrā (ar 29.10.2013. grozījumiem) | 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.4 | Slēgta tipa uzgaļi, kas paredzēti lietošanai ar rokturi (7.1.1.1): 6 ± 0.5 mm diametrā; 8± 0.5 mm diametrā; 10 ± 0.5 mm diametrā; 12 ± 0.5 mm diametrā (ar 29.10.2013. grozījumiem) | 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.5 | Liektas formas stangu tipa spogulis ar 45º atvērumu un atsperes mehānismu starp rokturi, kas neitrālā stāvoklī notur spoguli atvērtu | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.6 | Liektas formas knaibles ar 45º atvērumu un atsperes mehānismu starp rokturi, kas neitrālā stāvoklī notur knaibles atvērtas | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.7 | Kaste, kas paredzēta roktura un uzgaļu uzglabāšanai | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.1.8 | Kaste, kas paredzēta stangu uzglabāšanai, (25 x 16 x 5) ± 2 cm | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Instrumenti piena zobu ekstrakcijai |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Stangas piena zobu ekstrakcijai, izgatavotas no nerūsējošā tērauda, ergonomisks rokturis un robota darba virsma vieglākai zoba satveršanai, instrumenta garums 40 ± 2 cm | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.2.2 | Dentālais spogulis ar diametru 5 ± 0.3 cm, izgatavots no nerūsējošā tērauda, spoguļa liekuma leņķis 25º, spoguļa garums 48 ± 3 cm; kad spogulis ievietots zirga mutē, uz tā virsmas neveidojas kondensāts; komplektācijā iekļauta somiņa spoguļa uzglabāšanai | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.2.3 | Skalošanas šļirce, 400 ± 10 ml tilpums | 2 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Instrumenti dzerokļu ekstrakcijai |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1 | Stangas dzerokļu ekstrakcijai, izgatavotas no nerūsējošā tērauda, stangu leņķis ir izveidots tā, lai dzerokļus varētu izraut ar vienu roku, instrumenta garums 54 ± 2 cm | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.2 | Stangas dzerokļu mobilizēšanai un novirzīšanai no uzliekšanās uz blakus esošiem dzerokļiem, izgatavotas no nerūsējošā tērauda, instrumenta garums 54 ± 2 cm | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.3 | Stangas dzerokļu fragmentu izraušanai ar divām izvirzītām satveršanas virsmām, izgatavotas no nerūsējošā tērauda, satveršanas virsmu diametrs un garums nodrošina fragmentu satveršanu un izvilkšanu no zoba dobuma, instrumenta garums 54±2cm, masa nav liekāka par 1.9kg | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.4 | Stangas dzerokļu fragmentu izraušanai ar trīs āķiem, izgatavotas no nerūsējošā tērauda, piemērotas salauztu dzerokļu izraušanai, trīs āķus var gandrīz pilnībā sakļaut, tādējādi ir iespējams izraut pat ļoti nelielus sakņu fragmentus, trīs āķi nodrošina trīsšķautņu fragmentu pilnīgu izņemšanu, nostiprinot satveršanu ar diviem āķiem vienā fragmenta pusē un ar trešo āķi otrā – bojātā fragmenta daļas – pusē, instrumenta garums 54 ± 2 cm, masa nav lielāka par 1.9 kg, labās puses modelis | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.5 | Stangas dzerokļu fragmentu izraušanai ar trīs āķiem, izgatavotas no nerūsējošā tērauda, piemērotas salauztu dzerokļu izraušanai, trīs āķus var gandrīz pilnībā sakļaut, tādējādi ir iespējams izraut pat ļoti nelielus sakņu fragmentus, trīs āķi nodrošina trīsšķautņu fragmentu pilnīgu izņemšanu, nostiprinot satveršanu ar diviem āķiem vienā fragmenta pusē un ar trešo āķi otrā – bojātā fragmenta daļas – pusē, instrumenta garums 54 ± 2 cm, masa nav lielāka par 1.9 kg, kreisās puses modelis | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.6 | Dentālā zonde, kas sagatavo dzerokļus izraušanai, izgatavota no nerūsējošā tērauda, instrumenta garums 45 ± 2 cm, labās puses modelis | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.7 | Dentālā zonde, kas sagatavo dzerokļus izraušanai, izgatavota no nerūsējošā tērauda, instrumenta garums 45 ± 2 cm, kreisās puses modelis | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.8 | Palīginstruments zobu izraušanai ar āķveida galu ar augstumu 4 ± 0.5 cm, rokturis ir izgatavots tā, lai, to rotējot, veidotu lielāku spēku, rokturis izgatavots no nerūsējošā tērauda, tas ir 8 ± 1 cm plats, T veida modelis rostrālajām un kaudālajām pusēm | 1 |  |  |  |  |
| 7.1.3.9 | Palīginstruments zobu izraušanai ar āķveida galu ar augstumu 4 ± 0.5 cm, rokturis ir izgatavots tā, lai, to rotējot, veidotu lielāku spēku, rokturis izgatavots no nerūsējošā tērauda, tas ir 8 ± 1 cm plats, L veida modelis vestibulārajām un linguālajām pusēm | 1 |  |  |  |  |
| 8. | ĶIRURĢISKAIS AUGSTA RETINĀJUMA SŪKNIS | 2 | Ražotājs: ___, modelis: ___ | x |  |  |
| 8.1 | Tehniskās prasības un komplektācija |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Grafita/virzuļu sistēma ar zemu vibrāciju un klusu darbību, trokšņu līmenis nepārsniedz 52 dB | x |  |  | x | x |
| 8.1.2 | Precīza un ātra vakuuma regulācija | x |  |  | x | x |
| 8.1.3 | Trīs pakāpju atpakaļteces ierobežojuma sistēma ar pludiņu līmeņiem 100% atpakaļteces ierobežojumam | x |  |  | x | x |
| 8.1.4 | Plūsmas kapacitāte nav mazāka par 50 litriem minūtē | x |  |  | x | x |
| 8.1.5 | Vakuuma regulēšana vismaz 10 --- 85 kPa/ 0 --- 640 mmHg | x |  |  | x | x |
| 8.1.6 | Liels, labi pārredzams spiediena manometrs | x |  |  | x | x |
| 8.1.7 | Divi dažādu tilpumu rezervuāri – viens no tiem nav mazāks par 2l, otrs nav mazāks par 5 l | x |  |  | x | x |
| 8.1.8 | Kompakts, masa bez statīva nepārsniedz 7.5 kg | x |  |  | x | x |
| 8.1.9 | Aprīkots ar mobilu statīvu uz četriem antistatiskiem riteņiem, vismaz divi no tiem aprīkoti ar bremžu fiksācijas sistēmu | x |  |  | x | x |
| 8.1.10 | Atsūcēja darbība no 230 V/50 Hz elektrības strāvas avota | x |  |  | x | x |
| 9. | PAPILDUS PRASĪBAS |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Preču garantijas laiks nav īsāks par divdesmit četriem mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 9.2 | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtām un aprīkojumu |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 9.3 | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas |  |  | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |  |
| 9.4 | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004; preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir jāiekļauj cenā |  |  | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN __ %: |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/78/ak

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/78/ak). sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2013/78/ak

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros” (id.Nr. LLU/2013/78/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2013/78/ak Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _______________

Medicīnisko ierīču piegāde ķirurģisko manipulāciju nodrošināšanai LLU Veterinārajā klīnikā

ZM subsīdiju līguma Nr.190713/S163 (S257) ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20__.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklātā konkursa Nr. LLU/2013/78/ak __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2013/78/ak) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2013/78/ak) __.daļai iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi). PVN __% Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmi).

2.2. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.1. punktā norādītās preces saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līguma finansēšana veikta no projekta „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārās klīnikas materiālās bāzes pilnveidošana”, līgums Nr. 190713/S 163 (S257)

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

2.10. Ja saskaņā ar Normatīvajiem aktiem, Līguma darbības laikā, Latvijas Valstī notiks pāreja uz EUR valūtu, LVL izteiktās cenas tiks pārrēķinātas, atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai un Latvijas bankas kursam bez atsevišķas Līdzēju vienošanās.

3. Preces piegādes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – LLU Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4. Preces nodošana un pieņemšana

4.1. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs ir veicis līguma 1.3.punktā norādīto, un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un līguma numuru.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

4.5. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.6. Preces pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

4.7.Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

4.8.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

4.9.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

5.Līguma darbības laiks

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.

5.2. Ja 2.1.punktā minētā līguma summa tiek izlietota pirms līguma termiņa beigām, līgums tiek uzskatīts par izpildītu.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī likuma Publisko iepirkuma likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkuma likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

9.3. Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkuma likuma 20.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 39.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

9.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – __________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |